建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项 目 名 称： | 光电倍增管生产线改造项目 |
| --- | --- |
| 建设单位(盖章)： | 北方夜视技术股份有限公司 |
| 编 制 日 期： | 2022年10月 |

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	- 23 -

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	- 52 -

四、主要环境影响和保护措施	- 62 -

五、环境保护措施监督检查清单	- 100 -

六、结论	- 106 -

附表	- 107 -

附图：

附图1   地理位置图

附图2   周边概况图及敏感目标图

附图3   厂区面布置图

附图4   8号厂房平面布置图（本项目位于A区、B区）

附图5   厂房A区平面布置图

附图6   厂房B区平面布置图

附图7   江宁经济技术开发区土地利用规划图

附图8   江宁经济技术开发区产业布局图

附图9   江苏省生态空间管控区域规划图

附图10  江苏省国家级生态红线图

附图11  江苏省环境管控单元图

附图12  项目周边水系图

附图13  《江宁经济技术开发区总体发展规划（2020-2035）》环评声环境功能区划图

附件：

附件1   委托书

附件2   声明

附件3   承诺书

附件4   备案证及备登记信息表、设备表

附件5   营业执照、法人身份证

附件6   土地使用证明

附件7   突发环境事件预案备案证

附件8   固定污染源登记及污水接管证明

附件9   危废协议

附件10  企业检测报告

附件11  20英寸光电倍增管项目验收及批复

附件12   大气特征污染物补充监测报告

附件13  《江宁经济技术开发区总体发展规划（2020-2035）环境影响报告书》审查意见

附件14  现场照片

附件15  技术服务合同

附件16  办理项目环评手续授权委托书

附件17  总量指标申请表（区级）

附件18  报批申请书

附件19  公示截图  未

附件20  工艺委托说明

附件21  信息不公开说明

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目 名称 |  | 光电倍增管生产线改造项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2203-320156-89-02-844708 |  |  |
| 建设单位 联系人 |  | -- | 联系方式 | --- |
| 建设地点 |  | 南京江宁经济技术开发区秣陵街道康平街2号北方夜视技术股份有限公司 现有8号厂房内 |  |  |
| 地理坐标 |  | 东经118度46分57.021秒，北纬31度53分56.736秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3971电子真空器件制造 | 建设项目 行业类别 | 80.电子器件制造397 |
| 建设性质 |  | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 |  | 南京江宁经济技术开发区管理委员会行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 宁经管委行审备〔2022〕80号 |
| 总投资 （万元） |  | 2054.6 | 环保投资（万元） | 274 |
| 环保投资占比（%） |  | 13.3 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开 工建设 |  | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1400（依托厂区车间） |
| 专项评价 设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 | （1）规划名称：《江宁经济技术开发区总体发展规划（2020-2035）》 （2）审批机关：无 （3）审批文件名称及文号：无 |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《江宁经济技术开发区总体发展规划 （2020-2035）环境影响报告书》 审查机关：中华人民共和国生态环境部 审查文件文号：关于 《江宁经济技术开发区总体发展规划 (2020-2035)环境影响报告书》的审查意见（环审〔2022〕46号） |  |  |  |
| 规划 及规 划环 境影 响评 价符 合性 分析 | 1、与规划相符性 根据《江宁经济技术开发区总体发展规划（2020-2035）环境影响报告书》，制造业分布主要集中在三大片区，包括江南主城东山片区、淳化-湖熟片区、禄口空港片区三大片区；本项目位于江南主城东山片区，其鼓励发展的产业政策建议和禁止发展的产业清单如下表： 表1-1 东山片区鼓励发展的产业建议和禁止发展的产业清单 产业 片区 名称; 主导产业发展方向; 重点发展; 限制、禁止发展产业清单. 江南 主城 东山 片区; 智能电网、绿色智能汽车产业、新一代信 息技术、智能制造装备产业、轨 道交通产业等; 智能电网：重点发展智能调度系统、储能系统等领域。巩固提升继电保护、配网自动化、信息系统集成等产品优势；鼓励突破电力电子关键基础元器件及先进复合材料和高端芯片技术、交直流混合大电网安全运行系统、大规模可再生能源接入电网控制技术、微电网协同控制及电网实时动态监控技术、配电设备一二次融合技术，变电设备在线监测一体化和自诊断技术等关键技术。; （1）智能电网产业：禁止含铅焊接工艺项目。. 本项目为计算机、通信和其他电子设备制造业C3971电子真空器件制造，位于东山片区，属于电子关键基础元器件，符合规划环评产业定位。 2、与《江宁经济技术开发区总体发展规划（2020-2035）环境影响报告书》审查意见（环审[2022]46号）符合性 表1-2 与规划环评审查意见相符性分析表 《江宁经济技术开发区总体发展规划（2020-2035）环境影响报告书》及批复要求; 本项目符合情况. 三、对《规划》优化调整和实施过程中的意见. (一)坚持绿色发展和协调发展理念，加强《规划》引导。落实国家、区域发展战略，坚持生态优先、集约高效,以生态环境质量改善为核心，做好与各级国土空间规划和“三线一单”(生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、生态环境准入清单)生态环境分区管控体系的协调衔接，进一步优化《规划》布局、产业定位和发展规模。; 本项目符合国土空间规划、“三线一单”、园区产业定位。. (二)根据国家及地方碳达峰行动方案和节能减排工作要求,推进经开发区绿色低碳转型发展。优化产业结构、能源结构、交通运输结构等规划内容,促进实现减污降碳协同增效目标。; 企业积极推进节能减排工作，开展清洁生产工作。. (三)着力推动经开区产业结构调整和转型升级。从区域环境质量改善和环境风险防范角度，统筹优化备片区产业定位和发展规模；优化东山片区产业布局及用地布局，限制上海大众、卫岗乳业发展规模,推进产业升级和环保措施提标改造。加快推进实施“优二进三”试点片区企业，以及百家湖、九龙湖片区用地效率低企业搬迁或转型升级工作，加快落实南京美星鹏科技实业有限公司、南京海欣丽宁长毛绒有限公司等企业的相关管控要求,促进经开区产业转型升级与生态环境保护、人居环境安全相协调。; C3971电子真空器件制造，位于东山片区，属于智能电网中电子关键基础元器件，符合规划环评产业定位。. (四)严格空间管控，优化空间布局。做好《规划》控制和生态隔离带建设，加强对经开区内森林公园、地质公园等生态敏感区的保护，严禁不符合管控要求的各类开发建设活动。取消南京大塘金省级森林公园、牛首-祖堂风景名胜区、江宁方山省级森林公园和汤山一方山国家地质公园等生态保护红线和生态空间管控区域内不符合管控要求的规划建设安排。; 本项目不在生态空间管控区域和生态红线范围内，距离最近的生态空间管控区域牛首-祖堂风景名胜区1.7km。. (五)严守环境质量底线，强化污染物排放总量管控。根据国家和江苏省关于大气、水、土壤污染防治和江苏省、南京市“三线一单”生态环境分区管控相关要求,制定经开区污染减排和环境综合治理方案，采取有效措施减少主要污染物和特征污染物的排放量，推进挥发性有机物和氮氧化物协同减排，确保区域生态环境质量持续改善。; 本项目符合“三线一单”要求，项目建成后污染物长期稳定达标排放，加强污染防治措施维护管理，总量按江宁区要求落实。. (六)严格入区项目生态环境准入，推动高质量发展。在衔接区域“三线一单”生态环境分区管控要求的前提下，落实《报告书》提出的各片区生态环境准入要求，禁止与主导产业不相关且排污负荷大的项目入区。执行最严格的行业废水、废气排放控制要求，引进项目的生产工艺和设备、资源能源利用效率、污染治理等均需达到同行业国际先进水平,现有企业不断提高清洁生产和污染治理水平，持续降低污染物排放量。; 本项目符合生态环境准入条件，生产废水，废气达标排放，积极开展清洁生产审核工作，提高污染物治理水平，不断降低污染物排放总量。. (七)加强环境基础设施建设。加快推进经开区污水处理厂、南区污水处理厂扩建及经开区所依托的污水处理厂尾水提标改造，加快污水管网建设，提高经开区污水收集率；完善集中供热体系，加快推进淘汰企业自备锅炉。一般工业固废、危险废物应依法依规收集、妥善安全处理处置。; 本项目生产废水达标排放，满足江宁经济技术开发区污水处理厂接管要求，一般工业固废、危险废物依法依规收集、妥善安全处理处置。. (八)健全完善环境监测体系，强化环境风险防范。完善包括环境空气、地表水、地下水、土壤、底泥等环境要素的监测体系，根据监测结果适时优化《规划》；强化区域环境风险防范体系，建立应急响应联动机制。提升环境风险防控和应急响应能力，保障区域环境安全。; 企业落实自行监测方案，对废气、噪声进行监测；制定环境风险预案，加强风险管控，建立应急响应联动机制，提升环境风险防控和应急响应能力。. 由上表可知，本项目的建设符合《江宁经济技术开发区总体发展规划（2020-2035）环境影响报告书》审查意见（环审[2022]46号）的要求。 |
| 其他符合性 分析 | 1、三线一单符合性分析 （1）“生态保护红线”符合性分析 ①与《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）、《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号）相符性分析。 本项目位于南京江宁经济技术开发区秣陵街道康平街2号北方夜视技术股份有限公司现有厂房内，与国家级及江苏省生态红线最近保护目标之间关系见下表1-3。 表1-3 项目所在生态空间管控区域 《江苏省生态空间管控区域规划》和《江苏省国家级生态保护红线规划》. 保护 目标; 方位; 距离m; 主导生态功能; 范围. 国家级生态保护红线范围; 生态空间管控区域范围. 牛首-祖堂风景名胜区; 西; 1700; 自然与人文景观保护; /; 含牛首山、戴山、小山、祖堂山、吉山、静龙山等郁闭度较高的林 。以绕城高速为界分为2部分，北至江宁区界。具体坐标为：118°41'19.14''E至118°47'38.35'' ，31°49'42.83''N至31° 6'56''N. 由上表可知，本项目选址符合相关要求。 ②与《江苏省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发[2020]49号）相符性 本项目位于南京江宁经济技术开发区内，对照《江苏省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发[2020]49号）可知，项目位于重点管控单元，相符性分析见表1-4。 表1-4 项目与苏政发[2020]49号相符性分析 生态环境准入清单; 项目管控; 本项目情况; 相符性. 长江流域. 空间布局约束; 加强生态空间保护，禁止在国家确定的生态保护红线和永久基本农田范围内，投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和地质灾害治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。; 本项目用地不在生态保护红线内，不占用基本农田; 相符. 禁止在沿江地区新建或扩建化学工业园区，禁止新建或扩建以大宗进口油气资源为原料的石油加工、石油化工、基础有机无机化工、煤化工项目；禁止在长江干流和主要支流岸线1公里范围内新建危化品码头。; 本项目不属于上述禁止建设的项目。; 相符. 强化港口布局优化，禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划（2015-2030年）》《江苏省内河港口布局规划（2017-2035 年）》的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》。; 本项目不属于码头项目。; 相符. 禁止新建独立焦化项目。; 本项目不属于独立焦化项目。; 相符. 污染物 排放管 控; 根据《江苏省长江水污染防治条例》实施污染物总量控制制度。; 本项目废水进入江宁经济技术开发区污水处理厂集中处理，总量在污水处理厂内平衡。; 相符. 全面加强和规范长江入河排污口管理，有效管控入河污染物排放，形成权责清晰、监控到位、管理规范的长江入河排污口监管体系，加快改善长江 环境质量。. 环境风 险防控; 防范沿江环境风险。深化沿江石化、化工、医药、纺织、印染、化纤、危化品和石油类仓储、涉重金属和危险废物处置的重点企业环境风险防控。; 本项目不属于上述企业，且企业具有完善的风险防控措施。; 相符. ③与《南京市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（宁环发〔2020〕174号）相符性分析 对照《南京市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（宁环发[2020]174号），本项目所在地位于南京江宁经济技术开发区，属于重点管控单元，本项目与重点管控单元南京江宁经济技术开发区准入清单相符性分析见表1-5。 表1-5 与重点管控单元（南京江宁经济技术开发区）相符性分析 生态环境准入清单; 项目管; 本项目情况; 相符性. 空间布局约束; （1）执行规划和规划环评及其审查意见相关要求。; 本项目符合建设规划环评及其审查意见相关要求。; 相符. （2）园区定位：生态化科技产业新城、国际化品质宜居新城、现代化科教创新开发区。结合区域发展定位、开发布局以及生态环境保护目标，结合不同片区制定鼓励发展的产业准入清单和严格的负面清单。; 本项目的建设符合园区产业准入要求。; 相符. （3）优先引入：信息通信、汽车、新能源、电力自动化与智能电网、航空和生命科技等产业，软件及服务外包、商务商贸、现代物流、文化创意等服务业。; 本项目为C3971电子真空器件制造，属于信息通信产业。; 相符. （4）禁止引入：化工、电镀、水泥、印染、酿造等重污染的企业，以及单晶硅和多晶硅前道工序的企业，废水排放量在1000t/d以上的工业项目。; 本项目为C3971电子真空器件制造，不属于禁止类项目，本项目生产废水排放量在1000t/d以下。; 相符. （5）生命科技产业禁止引入：病毒疫苗类研发项目；使用传染性或潜在传染性材料的实验室；P3、P4生物安全实验室；进行动物性实验；手工胶囊、软木塞 蜡包装药品等项目。生产类项目禁止引入原药类、发酵类生产项 。; 本项目为C3971电子真空器件制造，不属于禁止类项目。; 相符. 污染物 排放管 控; 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，采取有效措施减少主要污染物排放总量，确保区 域环境质量持续改善 园区污染物排放总量按照规划和规划环评及其审查意见的要求进行管控。; 本项目废水、废气达标排放，总量按江宁区要求落实，固废妥善处置，不外排，符合污染物排放管控要求。; 相符. 环境风 险防控; （1）园区建立环境应急体系，完善事故应急救援体系，加强应急物资装备储备，编制突发环境事件应急预案，定期开展演练。; 园区建立了环境应急体系，完善了事故应急救援体系，完善并定期补充物资装备储备，编制了突发环境事件应急预案，并定期开展演练。; 相符. （2）生产、使用、储存危险化学品或其他存在环境风险的企事业单位，应当制定风险防范措施，编制完善突发环境事件应急预案，防止发生环境污染事故。; 本项目实施后，建设单位拟制定风险防范措施，完善应急措施并修订突发环境事件应急预案。; 相符. （3）加强环境影响跟踪监测，建立健全各环境要素监控体系，完善并落实园区日常环境监测与污染源监控计划。; 本项目实施后，建设单位落实排污自行监测计划。; 相符. 资源利 用效率 要求; （1）引进项目的生产工艺、设备、能耗、污染物排放、资源利用等均须达到同行业先进水平。; 本项目不采用国家和地方明令禁止和淘汰的落后设备、工艺及产品，资源利用比较合理，污染物排放较少。; 相符. （2）按照国家和省能耗及水耗限额标准执行。; 本项目将严格按照国家和省能耗及水耗限额标准执行。; 相符. （3）强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型园区建设，提高资 能源利用效率。; 本项目实施后，企业将强化清洁生产管理，提高资源能源利用效率。; 相符. （2）“资源利用上线”符合性分析 根据《关于加强资源环境生态红线管控的指导意见》（发改环资[2016]162号），建设项目与资源利用上线的相符性分析见表1-6。 表1-6 建设项目与资源利用上线的相符性分析表 序号; 内容; 与资源利用上线的相符性; 符合性. 1; 能耗物耗; 不使用煤炭；不属于压缩产能、过剩产能、“两高”行业；用电673000kWh/a，所在地满足需要。; 符合. 2; 水资源 消耗; 建设项目所在地不属于严重缺水地区；区域供水管网可以满足建设项目地用水需要；建设项目不涉及开采。; 符合. 3; 土地资源; 在现有建成厂房内建设，不涉及新征土地。; 符合. （3）“环境质量底线”符合性分析 根据《2021年南京市环境质量状况公报》，对照《环境空气质量标准》（GB3095-2012），NO2、SO2、CO、PM2.5、PM10五项基本污染物达标，O3污染物不达标，因此判定项目所在区域环境空气质量不达标；42个省考地表水断面水质全部达标，秦淮河水质稳定，断面水质全部达到功能区划标准。 本项目废气：本项目清洗废气非甲烷总烃、HCl顶吸集气罩收集+碱液喷淋+除雾+一级活性炭吸附+15m高排气筒P2达标排放；封口工序采用液化石油气火焰对玻壳进行加热封口，液化石油气用量1.5t/a，产生的废气主要有烟尘、二氧化硫、氮氧化物，经顶吸集气罩收集+15高排气筒P2达标排放。本项目建设对区域大气环境影响较小。 本项目废水：本项目清洗废水、废气处理喷淋定期排水依托现有项目酸碱废水中和处理装置处理后同零部件冲洗水（自来水和纯水冲洗废水）、纯水制备排放浓水、循环水定期排水排入江宁经济技术开发区污水处理厂，尾水排入秦淮新河。能够达到江宁经济技术开发区污水处理厂接管标准，本项目的建设不会降低区域水环境功能。 本项目固废：本项目危险废物交有资质单位处置，一般固体废物回收利用，所有固废均得到有效处置。 （4）生态环境准入清单符合性分析 本项目位于南京江宁经济技术开发区秣陵街道康平街2号北方夜视技术股份有限公司现有厂房内，本项目属于C3971电子真空器件制造，对照园区产业发展负面清单，本项目不属于园区产业发展负面清单所列项目。 对照《市场准入负面清单（2022年版）》（发改体改规[2022]397号）、《关于印发<长江经济带发展负面清单指南>（试行，2022年版）》的通知》（长江办[2022]7号）、《市政府关于印发<南京市建设项目环境准入暂行规定>的通知》（宁政发[2015]251号），《关于印发《江宁区建设项目环境准入“负面清单”（2020）》的通知（江宁政发[2020]120号）》和江宁经济技术开发区规划各片区禁止发展的产业清单，项目不在禁止范围内。 综上所述，本项目的建设符合“三线一单”的控制要求。 2、与其他相关生态环境保护法律法规政策、生态环境保护规划的符合性分析 （1）与产业政策相符性分析 本项目为C3971电子真空器件制造，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改）鼓励类项目；不属于江苏省经济贸易委员会发布的《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额（2015年本）》中的限制类和淘汰类的有关条款；属于《省政府办公厅关于印发江苏省“产业强链”三年行动计划（2021－2023年）的通知》（苏政办发〔2020〕82号）50条重点产业链目录中项目。本项目的建设符合国家及地方的产业政策。 （2）与用地政策相符性 本项目位于江宁经济技术开发区北方夜视技术股份有限公司 现有8号厂房内，根据《江宁经济技术开发区总体发展规划（2020-2035）》近期土地利用规划（2025年）、远期土地利用规划（2035年），项目用地属于二类工业用地。符合规划用地要求。 对照国土资源部、国家发展和改革委员会《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》以及《江苏省限制用地项目目录（2013 年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》，本项目不属于限制和禁止用地项目。与用地政策相符。 （3）与苏环办〔2019〕327号文相符性分析 表1-7 危废仓库与苏环办〔2019〕327号文相符性分析表 序号; 文件规定要求; 拟实施情况; 符合性. 对建设项目危险废物种类、数量、属性、贮存设施、利用或处置方式进行科学分析。; 对项目产生的危险废物种类、数量、属性、贮存设施 利用或处置方式进行了分析。; 符合. 对建设项目危险废 物环境影响以及环境风险评价，并提出切实可行的污染防治对策措施。; 建设项目危废不易发生泄漏，危废间地面采取防渗措施，设有防泄漏托盘。本项目提出危废储存污染防治措施，按要求编制突发环境事件应急预案。; 符合. 企业应根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存。; 危废采用密闭贮存，危废分区、分类进行存放，各种类危废存放区域均设有危废标识。; 符合. 危险废物贮存设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置。; 危险废物贮存设置防雨、防火 防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置。; 符合. 对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理，稳定后贮存。; 本项目废丙酮、乙醇属于易燃、易爆危险废物，进行稳定处理后贮存。; 符合. 贮存废弃剧毒化学品的，应按照公安机关要求落实治安防范措施。; 项目不涉及废弃剧毒化学品; 符合. 企业严格执行《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）要求，按照《环保图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和危险废物识别标识设置规范设置标志（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件1“危险废物识别标识规范化设置要求”的规定）。; 厂区门口设置危废信息公开栏，危废间外墙墙面及室内危废贮存设置符合苏环办[2019]327号附件1“危险废物识别标识规范化设置要求”的规定。; 符合. 危废仓库须配备照明设施和消防设施。; 危废间内配备防爆灯、禁火标志、配备灭火器、黄沙等。; 符合. 危险废物仓库须设置气体导出口及气体净化装置，确保废气达标排放。; 危险废物仓库设置气体导出口及气体净化装置，确保废气达标排放。; 符合. 在危险废物仓库出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网（具体要求必须符合苏环办[2019]327号 件2“危险废物贮存设施视频监控布设要求”的规定）; 危废间设置监控系统，在危废间出入口、内部、厂门口位置安装视频监控设施，进行实时监控，并与中控室联网。; 符合. 环评文件中涉及有副产品内容的，应严格对照《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017），依据其产生来源、利用和处置过程等进行鉴别，禁止以 产品的名义逃避监管。; 项目产生的固体废物已对照《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）进行分析，定位为固体废物，不属于副产品。; 符合. 贮存易爆、易燃及出有毒气体的危险废物贮存设施应按照应急管理、消防、规划建设等相关职能部门的要求办理相关手续; 本项目危险废物贮存设施按照应急管理、消防、规划建设按相关职能部门的要求办理相关手续。; 符合. （4）与有关挥发性有机废气环保政策符合性分析 表1-8 与相关环保政策符合性分析 文件名称; 具体内容; 相符性. 省政府办公厅关于印发 《江苏省“十四五”生态环境保护规划》的通知（苏政办发〔2021〕84号）; 加强VOCs治理攻坚; 大力推进源头替代。实施《江苏省重点行业挥发性有机物清洁原料替代工作方案》，全面排查使用高VOCs含量原辅材料的企业，按照“可替尽替、应代尽代”的原则，推进实施源头替代，培育一批源头替代示范型企业。加大工业涂装、包装印刷等行业源头替代力度，在化工行业推广使用低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料，加快芳香烃、含卤素有机化合物的绿色替代。严格准入要求，禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂等项目。将符合低挥发性有机 合物含量产品技术要求的企业纳入清洁原料替代正面清单。强化重点行业VOCs治理减排，加强石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销售等重点行业VOCs深度治理 发布VOCs重点监管企业名录，编制实施“一企一策”综合治理方案。完善省重点行业VOCs总量核算体系，实施新建项目总量平衡“减二增一”。引导石化、化工、煤化工、制药、农药等合理安排停检修计划，减少非正常工况VOCs排放。; 本项目为C3971电子真空器件制造，不属于VOCs治理重点行业，不属于工业涂装、包装印刷等行业。 零部件使用无水乙醇和丙酮清洗暂时不能用其他物质替代，经实验其他处理工艺无法满足光电倍增管性能要求，一旦有可替代立即改进。项目不使用胶黏剂等。与文件要求相符。. 江苏省长江经济带生态环境保护实施规划; 强化挥发性有机物 放控制; 推进石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销、机动车等重点行业挥发性有机物排放总量控制。开展重点园区挥发性有机物治理，2017年底前，石化、化工企业全部开展泄漏检测与修复，完成重点化工园区（集中区）和重点企业废气排放源整治工作。强制使用水性涂料，2017年底前，印刷包装以及集装箱、交通工具、机械设备、人造板、家具等行业全面实现低VOCs含量油墨、涂料、胶黏剂和清洗剂等的替代。加强汽车维修、露天喷涂污染控制，推广绿色汽修技术，使用节能环保型烤漆房，配备漆雾净化装置和有害挥发物净化装置，有效处理漆雾 有害挥发物。2017年底前，实现储油储气库油气回收装置全覆盖，已建油气回收装置确保稳定运行。加强城市服务业挥发性有机物污染防治，2018年底前，城市建成区所有 洗经营单位禁止使用开启式干洗机，在除臭过程 不直接外排废气。到2020年，全省挥发性有机物（VOCs）排放总量削减20%以上。; 本项目为C3971电子真空器件制造。不属于石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销、机动车等重点行业。不属于集装箱、交通工具、机械设备、人造板、家具等行业。与文件要求相符。. 《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》; 第三条; 挥发性有机物污染防治坚持源头控制、综合治理、损害担责、公众参与的原则，重点防治工业源排放的挥发性有机物，强化生活源、农业源等挥发性有 物污染防治。; 零部件使用无水乙醇和丙酮清洗暂时不能用其他物质替代，经实验其他处理工艺无法满足光电倍增管性能要求。如果有可替代工艺，将立即改进。. 第十五条; 排放挥发性有机物的生产经营者应当履行防治挥发性有机物污染的义务，根据国家和省相关标准以及防治技术指南，采取挥发性有机物污染控制技术，规范操作规程，组织生产经营管理，确保挥发性有机物的排放符合相应的排放标准。; 零部件清洗产生的非甲烷总烃有组织排放经处理后达DB32/4041—2021表1排放标准，无组织排放达DB32/4041—2021表3排放标准，厂区内非甲烷总烃达DB32/4041—2021表2排放标准。与文件要求相符。. 第十七条; 挥发性有机物排放单位应当按照有关规定和监测规范自行或者委托有关监测机构对其排放的挥发性有机废气进行监测，记录、保存监测数据，按照规定向社会公开。监测数据应当真实、可靠，保存时间不得少于3年。; 本项目已按照《排污单位自行监测技术指南电子工业》（HJ1253-2022），制定废气监测计划，与文件要求相符。. 第二十 一条; 产生挥发性有机物废气的生产经营活动应当在密闭空间或者密闭设备中进行。生产场所、生产设备应当按照环境保护和安全生产 要求设计、安装和有效运行挥发性有机物回收或者净化设施；固体废物、废水、废气处理系统产生的废气应当收集和处理；含有挥发性有机物的物料应当密闭储存、运输、装卸，禁止敞口和露天放置。无法在密闭空间进行的生产经 活动应当采取有效措施，减少挥发性有机物排放量。; 本项目零部件清洗使用丙酮和无水乙醇密闭储存，产生的废气经有效处理后排放。与文件要求相符。. （5）与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相符性分析 表1-9 与《挥发性有机物无组织排放控制标准》相符性分析对照表 内容; 序号; 相关要求; 项 情况; 相符性. VOCs物料储存无组织排放控制要求; 1; VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。; 零部件清洗使用无水乙醇和丙酮密闭储存。; 相符. 2; 盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖密封口，保持密闭。; 零部件清洗使用无水乙醇和丙酮密闭储存。; 相符. 工艺过程 VOCs无组织排放控制要求; 1; VOCs质量占比大于等于10％的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。; 零部件使用无水乙醇和丙酮清洗废气收集处理达标排放。; 相符. VOCs无组织排放废气收集 理系统要求; 1; VOCs废气收集处理系统 应与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集 处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应发生故障 检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。; VOCs废气收集处理系统与生产工艺设备同步运行，VOCs废气收集 理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备停止运行，待检修完毕后同步投入使用。; 相符. 2; 废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合GB/ T16758的规定。; 废气收集系统集气罩风量、风速符合GB/T16758的规定; 相符. 3; 废气收集系统的输送管道应密闭。; 零部件清洗产生的非甲烷总烃经收集处理后经密闭管道送15m高排气筒排放，与文件要求相符。; 相符. 4; VOCs废气收集处理系统污染物排放应符合GB16297或相关行业排放标准的规定。; 本项目清洗产生的非甲烷总烃排放符合江苏省《大气污染物综合排放标准（DB32/4041-2021）。; 相符. 5; 收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应设置VOCs处置设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外。; 零部件清洗产生的非甲烷总烃经收集处理后经密闭管道送15m高排气筒排放，未收集部分无组织排放。初始排放速率0.23kg/h，因源强较小，处理效率为75%。; 相符. （6）安全风险识别内容 根据《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办[2020]101号）的要求：企业要切实履行好从危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置等环节各项环保和安全职责；要制定危险废物管理计划并报属地生态环境部门备案。申请备案时，对废弃危险化学品、物理危险性尚不确定、根据相关文件无法认定达到稳定化要求的，要提供有资质单位出具的化学品物理危险性报告及其他证明材料，认定达到稳定化要求。企业要对脱硫脱硝、煤改气、挥发性有机物回收、污水处理、粉尘治理、RTO焚烧炉等六类环境治理设施开展安全风险辨识管控，要健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。 本项目涉及酸碱废水中和处理装置安全风险辨识管控，企业要在运营过程中切实履行好自身主体责任，确保废水处理设施不泄漏，稳定达标排放，配合相关部门积极有效开展环境保护和应急管理工作，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。 企业切实履行好危险废物在产生、收集、贮存、运输、利用、处置等环节各项环保和安全职责；要制定危险废物管理计划并报属地生态环境部门备案。申请备案时，对废弃危险化学品、物理危险性尚不确定、根据相关文件无法认定达到稳定化要求的，要提供有资质单位出具的化学品物理危险性报告及其他证明材料，认定达到稳定化要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建 设 内 容 | - 项目由来 北方夜视技术股份有限公司（以下简称北方夜视）是中国兵器工业集团有限公司子集团北方夜视科技集团有限公司的全资子公司，于2000年6月2日成立，公司致力于微光夜视器件、光电倍增管等其他光电器件和整机系统科研、生产，公司现有员工总数400余人。 北方夜视于2003年3月20日取得了《关于微通道板生产线技术改造项目》批复（苏环便管[2003]46号），并于2006年9月11日通过了环保验收（环监字[2006]第153号）。 北方夜视于2004年12月25日取得了《关于微光夜视元件科研基础建设项目》批复（苏环便管[2004]251号），并于2008年9月11日通过了环保验收（环监字[2008]第271号）。 北方夜视于2016年4月12日取得了《关于20英寸光电倍增管生产线技术改造项目》批复（宁环表复（2016）12号），并于2019年3月20日通过了环保验收（宁环验（2019）9号）。 北方夜视根据发展需要，在现有8号厂房内改造光电倍增管生产线，购置折弯机、封口车床等国产设备43台套，项目完成后形成光电倍增5万只生产能力。 本项目为光电倍增管生产线改造，属于《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017）中C3971电子真空器件制造，属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）80.电子器件制造397。需要编制建设项目环境影响报告表。为此，建设单位委托我公司（江苏国恒安全评价咨询服务有限公司）编制本项目环境影响评价报告表。接受委托后（委托书见附件1），我公司立即组织技术人员进行现场踏勘，收集相关资料，通过对相关资料的分析和研究，依照《关于印发<建设项目环境影响报告表>内容、格式及编制技术指南的通知》（环办环评〔2020〕33号）和相关环境影响评价技术导则的要求，编制完成了《光电倍增管生产线改造项目环境影响报告表》，经建设单位核实确认后（声明见附件2），提请南京江宁经济技术开发区管理委员会行政审批局审查。 2、项目概况 项目名称：光电倍增管生产线改造项目 建设单位：北方夜视技术股份有限公司 项目性质：扩建 建设地点：南京江宁经济技术开发区秣陵街道康平街2号，北方夜视技术股份有限公司现有8号厂房内 投资总额：2054.6万元 劳动定员：本项目定员100人，公司内部调剂，不新增员工，公司不设食堂。 工作制度：年生产天数300天，一班制，每班8小时，年工作时间2400小时。 建设内容及规模：购置折弯机、封口车床等国产设备43台套，改造光电倍增管生产线（改造现有20英寸光电倍增管生产线），项目完成后形成光电倍增管5万只生产能力。 3、建设项目组成情况 建设项目组成情况详见表2-1。 表2-1 建设项目组成表 类别; 建设名; 改建前; 改建项目; 备注. 主体工程; 8#厂房; 建筑面积4933㎡，占地面积4086㎡，局部2层，为生产科研工房。; 本项目位于8#厂房，对现有光电倍增管生产线进行改造，用地1400㎡; 依托. 贮运工程; 3#化学 品库; 占地面积47㎡、1层; --; 依托. 4#气体供应站; 占地面积222㎡、供应压缩空气、氢气及氮气; --; 依托. 氧气棚; 占地面积4.5㎡; --; 依托. 氢气站; 占地面积53㎡; --; --. 液化气棚; 占地面积4.5㎡; --; 依托. 公用工程; 3#动力站; 建筑面积168㎡、1层、功能（配电房）; --; 依托. 供 电; 现有项目用电量约8927000kWh/a; 依托现有变配电，本项目用电量673000kWh/a; 依托. 给水; 自来水; 现有项目用水量120000t/a; 依托现有供水管线，本项目用水4146t/a; 依托. 纯水; 纯水制备方式:反渗透加电子混床、规模6t/h，设备工作时间为7200h/a，纯水制备能力43200t/a，现有项目纯水用量30000t/a。; 依托现有纯水制备设备，本项目纯水用量1500t/a; 依托. 排水; 现有项目排水系统实行“雨污分流”，设有雨水排口2个、污水总排口1个，污水、雨水排口位于厂区北侧。项目产生的酸碱废水和废气处理喷淋水经酸碱中和处理装置处理后同研磨废水、零部件冲洗水、纯水制备排放浓水、循环水排水同生活污水经化粪池处理后排入江宁经济技术开发区污水处理厂，尾水排入秦淮新河。; 依托现有项目雨、污排口。本项目酸碱清洗废水、废气处理喷淋排水依托现有项目酸碱废水处理装置处理后同零部件冲洗水、纯水制备排放浓水、循环水定期排水排入江宁经济技术开发区污水处理厂，尾水排入秦淮新河。; 依托. 循环水冷却系统; 1套冷却水循环系统，冷却塔循环水量为30m3/h，现有项目循环水量20m3/h。; 依托现有冷却水循环系统，本项目循环水量8m3/h; 依托. 压缩空气系统; 现有项目3台螺杆空压机及配套设备，平均供气量为5m3/min，现有项目用量为3.5m3/min。; 依托现有压缩空气系统，本项目压缩空气用量1.5m3/min。; 依托. 环保工程; 废水; 生产 废水; 现有项目酸碱废水和废气处理喷淋水经中和处理装置处理后排放; 本项目酸碱废水和废气处理喷淋水依托现有酸碱中和处理装置处理。; 依托. 生活 污水; 员工产生的生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网。; 本项目不新增人员; --. 雨污管网排口; 厂区雨污分流，设置2个雨水排放口和1个污水接管口，位于厂区北侧。; --; 依托. 废气; 有组织; 1号厂房废气：工件采用湿法研磨，过程产生玻璃屑随冷却水进入沉淀池，产生研磨污泥；压屏工序使用丙酮，排屏工序使用乙醚乙醇混合液、腐蚀清洗工序使用乙醇、盐酸，产生废气经集气管道汇流至楼顶废气净化塔（水喷淋+一级活性炭）综合处理后经15m高排气筒P1排放。 8号厂房废气：现有20英寸光电倍增管项目玻壳清洗工序使用乙醇、盐酸、丙酮产生的废气经收集通过安装在楼顶的水喷淋净化塔+15m高排气筒P2排放。; 本项目改造现有8号厂房废气处理装置为废气收集+碱液喷淋+除雾器+一级活性炭处理后同封口工序采用液化石油气火焰对玻壳进行加热产生的废气经15m高排气筒P2排放，风量为10000m3/h，DN0.5m。 两个清洗槽设置顶吸集气罩，一个超声波清洗机设置顶吸集气罩，一个光窗自动清洗机设置顶吸集气罩，一个等离子清洗机从设备腔体内部吸出废气，取件开门时有废气排出，设置顶吸集气罩；封口工序设置顶吸集气罩。; 改造现有8号厂房废气处理设施。. 无组织; 通风系统; 依托现有. 固废; 危废库; 现有危废库30m2; 依托现有库房储存，新建废气处理设施。负压收集+一级活性炭处理+15m高排气筒P3排放。; 新建废气处理设施. 一般工业固废; 一般固废堆场2处，堆场面积共20m2。; --; 依托. 噪声; 合理布局、减振、隔声等措施。; 合理布局、减振、隔声、距离衰减。; --. 绿化; 厂区绿化面积36.8%。绿化面积19172㎡; --; 依托. 地防渗; 现有项目危化品库、危废库、污水处理站为重点防渗区，厂房为一般防渗区，防渗区地面按照要求做防渗层并满足相关渗透系数要求。; 依托. 环境风险; 消防设施、应急物质; 新建事故池800m3，完善消防设施、补充应急物质。; 新建. 4、产品方案 产品方案见表2-2 表2-2 产品方案表 产品名称; 型号; 改造前产量（只）; 本项目产量（只）; 改造后全厂（只）. 5、主要生产设备及设施参数 本项目主要生产设备布置在8号厂房，主要生产设备情况见表2-3。 表2-3 主要生产设施表 工序; 名称; 数量; 型号; 备注. 6、主要原辅材料及能源消耗 （1）主要原辅材料及能源消耗 表2-4 主要原辅材料表 序号; 品名; 规格; 物态; 设计年用量（t）; 最大贮存量（t）; 包装 形式; 贮存地点. 表2-5 主要原辅材料理化性质 序号; 品名; 分子式; 理化性质; 毒性; 燃烧爆炸性. 无水乙醇; C2H6O; 外观与性状：无色液体，有酒香。熔点（℃）：-114.1，相对密度（水＝1）：0.79（20℃）沸点（℃）：78.3相对蒸气密度（空气＝1）：1.59辛醇/水分配系数0.32， 闪点（℃）：13（CC）；17（OC），引燃温度（℃）：363，燃烧热（kJ/mol）：-1365.5 临界温度（℃） 243.1，临界压力（MPa）：6.38，饱和蒸气压（KPa）：5.8（20℃），溶解性：与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油、甲醇等多数有机溶剂。; 急性毒性：LD50：7060mg/kg（大鼠经口）7060mg/kg(兔经口)；7430mg/kg(兔经皮) LC50：20000ppm，10小时(大鼠吸入); 爆炸上限[％（V/V）]：19.0，爆 下限[％（V/V）]：3.3. 丙酮; C3H6O; 外观与性状：无色透明易流动液体，有芳香气味，极易挥发。熔点（℃）：-95，相对密度（水＝1）：0.80，沸点（℃）：56.5，相对蒸气密度（空气＝1）：2.00，辛醇/水分配系数：-0.24，饱和蒸气压（kPa）：24（20℃），临界压力（MPa）：4.72， 闪点（℃）：-18（CC）;-9.4(OC)，引燃温度（℃）：465 燃烧热（kJ/mol）：-1788.7，临界温度（℃）：235.5，溶解性：与水混溶，可混溶于乙醇、乙醚、氯仿、油类、烃类等多数有机溶剂。; 急性毒性：LD50：5800mg/kg(大鼠经口)；5340mg/kg(兔经口)。; 爆炸上限[％（V/V）]：13.0爆炸下限[％（V/V）]：2.2. 十氟戊烷; C5H2F10; 性状：无色液体，密度（g/mL，20℃）：1.6，熔点（ºC）：-80，沸点（ºC，常压）：50，闪点（ºC）：>125，溶解性：不溶于水。; 急毒性:LD50（测试动物、暴露途径）： >5000mg/kg（大鼠、喂食）。; --. 液化石油气; --; 外观与性状：无色气体或黄棕色油状液体,有特殊臭味。熔点（℃）：-160~-107，相对密度（水＝1）：0.5~0.6 沸点（℃）：-12~4，相对蒸气密度（空气＝1）：1.5~2.0，闪点（℃）：-80~-60，引燃温度（℃）：426～537，饱和蒸气压（kPa）：≤1380kPa（37.8℃），溶解性：微溶于水。; 急性毒性：LC50：丁烷：658000mg/m3（大鼠吸入，4 ）。; 爆炸上限[ （V/V）]：9.5爆炸下限[％（V/V）]：2.3. 盐酸; HCl; 外观与性状：无色或微黄色发烟液体，有刺鼻的酸味。pH值：0.1（1mol/L），熔点（℃）：-114.8(纯)， 相对密度（水＝1）1.1(20%)，沸 （℃）108.6(20%)，相对蒸气密度（空气＝1）：1.26，饱和蒸气压（kPa）30.66 21℃)，溶解性：与水混溶，溶于甲醇、乙醇、乙醚、苯，不溶于烃类; 急性毒性：LD50：900mg/kg(兔经口)， LC50：3124ppm，(大鼠吸入,1h) 1108mg/ppm，(小鼠吸入,1h); --. RBS清洗剂; 带有中性气味的白色多泡沫液体，pH值（纯）13.2，pH值（2%v/v溶液）11.5，密度（20℃）1.07。成份：阴离子和非离子表面活性剂，磷酸盐、多磷酸盐、氧化剂、氢氧化纳; --; --. 十二烷基苯磺酸; C12H18; 外观与性状：无色液体，有芳香味。熔点（℃）：3，相对密度（水＝1）：0.8551(20℃)，沸点（℃）：290~410，相对蒸气密度（空气＝1）：8.47，闪点（℃）：140.6，溶解性：不溶于水。主要用途：合成烷基苯系列洗涤和表面活性剂。; --; 急性毒性： LD50：5000 mg/kg(大鼠经口). - 主要能源 表2-6 本项目主要能源消耗一览表 序; 能源名称; 规格指标; 消耗量; 存储方式; 最大存储量; 存储位置; 来源. 1; 水; 自来水; 4146t/a; /; /; /; 市政. 2; 电; /; 673000kW /a; /; /; /; 市政. 3; 液化石油气; /; 1.5t/a; 钢瓶; 0.1t/; 液化气棚; 外购. - 厂区平面布置 建设项目位于南京江宁经济技术开发区秣陵街道康平街2号北方夜视技术股份有限公司现有8号厂房内，位于东经118度46分57.021秒，北纬31度53分56.736秒。 厂区北侧为绿化空地，隔绿化空地为诚信大道，东侧与南侧与康平街相邻，西侧为中航工业金城南京机电液压工程研究中心。厂区整体呈扇形状，从北至南分别为1号厂房、3号厂房（动力站及化学品库）、8号厂房（微通道板研究实验楼，本项目位于该厂房），2号厂房，大门在厂区西侧紧邻康平街。厂区内布局合理，满足生产运输及消防车辆通行要求。 项目地理位置图见附图1，项目周边环境概况见附图2，项目平面布置见附图3。 |
| --- | --- |
| 工 艺 流 程 和 产 排 污 环 节 | 施工期： 本项目在现有8#厂房内进行设备安装，对外环境影响较小。 运营期： 本项目计划生产的6类产品，工艺流程相同，每个产品在工艺过程有微差异，但不影响产污环节分析，各产品工艺差异如下： （1）零部件处理工序：在零部件清洗和除气处理工艺上无差别，不同管型的不锈钢零件或者铜铍合金零件镀膜工艺不同，具体为镀Sb膜层的厚度不同，镀膜工序没有污染物产生； （2）装架工序：因6类产品在玻壳尺寸和形状、倍增极极数、镍制及金属零部件形状、陶瓷零部件形状、可伐芯柱尺寸上存在差异，导致装架工艺上有差异；差异点主要为电极引线之间的连接关系、倍增极排布方式、点焊机焊接电流的大小、碱源内置外置差异等方面，装架工序没有污染物产生； （3）封口工序：根据不同产品的玻壳尺寸，工艺差异点主要有：设备火头口径、预热时间、封接时间、退火时间和退火方式，封口工序总计使用液化石油气1.5t/a，不影响产污分析； （4）排气工序：差异点主要在于不同管型，使用的碱源数量、蒸发电流和蒸发时间不同，排气工序不产生污染； （5）测试工序：不同管型老化电流和时间差异、静态动态参数的测试条件的差异，测试工序不产生污染。 打拿极型光电倍增属于倍增型光电真空器件，结构示意图如图2-1所示。 图2-1 光电倍增管结构图 - 光电倍增管工艺流程 光电倍增管工艺流程详见图2-2。 图2-2 光电倍增管工艺流程图 （1）零部件制备及清洗 零部件清洗工艺使用设备及工作时长情况，详见表2-7。 表2-7 零部件清洗工艺使用设备及工作时长表 工序; 设备名称; 工作时间（h/a）. 清洗工序; 2400. 2400. 6000h. 2400. 1000. 1500. 2400. 2400. 600. 120. 2400. 600. 600. 2400. 表2-8 使用设备及工作时长表 工序; 设备名称; 工作时间（h/a）. 装架工序; 600. 600. 300. 600. 2400. 2400. 表2-9 使用设备及工作时长表 工序; 设备名; 工作时间（h/a）. 排气工序; 6000. 6000. 3000. 3000. 3000. 900. 4500. 排气制作是整个光电倍增管制作的核心工序，主要包含以下几个工序： 表2-10 使用设备及工作时长表 工序; 设备名称; 工作时间（h/a）. 测试工序; 2400. 2400. 1200. 1500. 2400. 4000. 1200. 2400. ①老化 表2-11 各污染物产生情况及拟采取的治理措施 类; 序号; 污染工序; 污染物; 治理措施. 废气; G1; 清洗工序; 锑球制备; 非甲烷总烃; 废气收集+喷淋塔吸收+除雾器+一级活性炭吸附+15m高排气筒P2排放. G2; 锰球制备; 非甲烷总烃. G3; 锰球制备; 非甲烷总烃. G4; 陶瓷零部件; 非甲烷总烃. G5; 玻壳; 非甲烷总烃. G6; 封口工序; SO2、NOx、颗粒物; 废气收集+15m高排气筒P2排放. G7; 危废库; 非甲烷总烃; 负压收集+一级活性炭吸附+15m高排气筒P3排放. 废水; W1; 锑球制备; 清洗 废水（含冲洗水）; COD SS pH; 酸碱清洗废水依托现有酸碱中和处理设施处理同冲洗水排入江宁经济技术开发区污水处理厂. W2; 锰球制备. W3; 陶瓷零部件. W4; 玻壳. W5; 废气处理喷淋水; pH、COD、SS. W6; 循环水排水; COD、SS; 排入江宁经济技术开发区污水处理厂. W7; 纯水制备浓水; COD、SS、全盐量. 固废; S1; 锑球制备; 清洗废液; 依托现有危废间暂存，送有资质单位处理。. S2; 锰球制备; 清洗废液. S3; 锰球制备; 清洗废液. S4; 陶瓷零部件; 清洗废液. S5; 玻壳; 清洗废液. S6; 产品制作; 不合格件. S7; 纯水制备; 废过滤筒. S8; 清洗工序; 废包装瓶. S9; 清洗工序; 废润滑油. S10; 废气处理; 废活性炭. 噪声; N1; 清洗噪声; Leq(A); 减振、消声、隔音、距离 减. N2; 风机噪声; Leq(A). |

| 与项 目有 关的 原有 环境 污染 问题 | 1、现有项目环保手续履行情况 表2-12 现有项目环保手续履行情况 序号; 项目名称; 批复产品产能; 环评批复; 环保验 收情况; 运营 状况. 1; 微通道板生产线技术改造项目; --; 江苏省环境保护厅苏环便管〔2003〕46号; 江苏省环境监测中心环监字〔2006〕153号; 正常 生产. 2; 微光夜视元件科研基础建设项目; 微通道板、光纤元件2万片; 江苏省环境保护厅苏环便管〔2004〕251号; 江苏省环境监测中心环监字〔2008〕271号; 正常 生产. 3; 20英寸光电倍增管生产线技术改造; 年产20英寸光电倍增管7500只及配套的探测级微通道板1.6万片的生产能力; 南京市环保局宁环表复〔2016〕12号; 南京市生态环境局宁环验〔2017〕9号; 正常 生产. 2、现有项目排污许可申领情况 北方夜视技术股份有限公司现有项目于2021年10月30日取得了固定污染源排污登记回执（登记编号：91320115721758662T001W），有效期：自2020年10月30至2026年10月29日。 3、现有项目环保措施及污染物排放情况 - 环保措施 ①废气 研磨过程产生的玻璃屑经冷却水喷淋并经沉淀后玻璃屑送专业单位处置，废水排放市政污水管网。 8#厂房清洗工序产生的废气，主要为非甲烷总烃、氯化氢，通过酸洗柜收集后，经水喷淋净化塔处理+15米高的排气筒P2排放，未收集废气以无组织形式排放。 1#生产厂房生产过程产生的废气，主要为非甲烷总烃、氯化氢经集气罩收集+水喷淋+一级活性炭吸附处理+15m高排气筒P1排放，未收集废气以无组织形式排放。 ②废水 厂区雨污分流，厂区北侧设置2雨水总排口和1个污水总排口。现有项目产生的废水主要为生活污水、清洗废水、冲洗废水和水喷淋塔排水、研磨过程的冷却喷淋废水、循环水排水、纯水制备浓水。 生活污水经化粪池预处理后，经总排口接入污水管网，排入江宁经济技术开发区污水处理厂处理；零件清洗时产生的酸碱废水、废气处理喷淋装置排水经酸碱中和处理装置处理后同零部件表面冲洗废水、研磨冷却喷淋水经沉淀处理后排水、循环水排水、纯水制备浓水经总排口接入污水管网（废水污染物深度低，达到接管标准）；排入江宁经济技术开发区污水处理厂处理。 酸碱废水处理系统采用10%氢氧化钠溶液进行中和酸性废水，在中和桶内设置pH监测探头（监测探头设定阈值为6＜pH＜9），根据桶内废水的pH浓度自动添加氢氧化钠溶液来进行调节。 图2-4现有项目水平衡图（t/a） ③噪声 现有项目主要噪声源为清洗机、风机等，清洗机位于室内、风机位于厂房楼顶，采用了合理布局、减振、隔音等措施，对周围环境影响较小。 ④固体废物 现有项目固体废物主要有生活垃圾、一般固废和危险废物。生活垃圾由环卫部门统一收集处理；一般固废暂存固废堆场，堆场面积共20m2，送专业单位处理，危废暂存30m2危废库，定期送有资质单位处理。 表2-13 现有项目固废产生情况统计表 序号; 固体废物 名称; 产生工序; 属性; 废物代码; 产生量（t/a）; 利用处 置方式; 利用处置 单位. 1; 清洗废液; 零部件清洗; 危险 固废; 900-402-06; 25; 处置; 常州大维环境科技有限公司. 2; 废包装瓶; 零部件清洗; 900-041-49; 0.5. 3; 废润滑油; 零部件清洗; 900-200-08; 0.5. 4; 废活性炭; 废气处理; 900-039-49; 4. 5; 废过滤筒; 纯水制备; 一般固废; 99*; 1; 处置; 专业单位处理. 6; 不合格件; 产品制作; 14*; 0.3. 7; 抛光粉沉淀物; 微通道板及光纤元件抛光（以新带老）; 99*; 4. 8; 玻璃屑; 研磨; 99*; 2. 9; 生活垃圾; --; --; --; 30; 环卫部门收集处理. - 污染物达标排放情况 ①废气达标情况 根据2022年3月1日江苏雁蓝检测科技有限公司对公司现有项目进行监测，监测报告(2022)环检（综）字第（W0174），现有项目有组织废气排放情况见下表： 表2-14 现有项目有组织废气排放实测情况一览表 监测时间; 监测点; 监测项目; 单位; 监测结果; 标准; 达标 情况. 2022年3月1日; 8#厂房水喷淋处理设施+15m高排气筒QF2; 标态气量; m3/h; 1700; /; /. 氯化氢排放浓度; mg/m3; 0.22; 10; 达标. 氯化氢排放速率; kg/h; 0.000367; 0.18; 达标. 非甲烷总烃排放浓度; mg/m3; 0.696; 60; 达标. 非甲烷总烃排放速率; kg/h; 0.001; 3; 达标. 1#厂房水喷淋+一级活性炭吸附+15m高排气筒QF3; 标态气量; m3/h; 23000; /; /. 氯化氢排放浓度; mg/m3; ND; 10; 达标. 氯化氢排放速率; kg/h; 0.002; 0.18; 达标. 氮氧化物排放浓度; mg/m3; ND; 200; 达标. 氮氧化物排放速率; kg/h; 0.008; /; 达标. 丙酮排放浓度; mg/m3; N D; 40; 达标. 丙酮排放速率; kg/h; 0.000117; 1.3; 达标. 非甲烷总烃排放浓度; mg/m3; 0.88; 60; 达标. 非甲烷总烃 放速率; kg/h; 0.021; 3; 达标. “ND”表示未检出，以1/2检出限计算速率。氯化氢的检出限为0.2mg/m3，氮氧化物的检出限为0.7mg/m3，丙酮的检出限为0.01mg/m3。 注：监测报告QF2排气筒对应本项目P2排气筒，QF3对应本项目P1排气筒 现有项目产生的丙酮参照《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）表1排放限值，其它污染因子执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1排放限值。废气检测结果表明，现有项目产生废气能够达标排放。 ②废水达标情况 根据2022年3月1日江苏雁蓝检测科技有限公司对公司现有项目进行监测，监测报告(2022)环检（综）字第（W0174），现有项目废水排放情况见下表： 表2-15 现状废水排放实测情况一览表 监测日期; 监测点位; 监测项目; 单位; 监测数据; 标准; 达标情况. 2022年3月1日; S1废水 排放口(99547t/a); pH; 无量纲; 7.3（11.2℃）; 6~9; 达标. 悬浮物; mg/L; 13; 400; 达标. 氨氮; mg/L; 4.56; 45; 达标. 总磷; mg/L; 1.14; 8; 达标. 动植物油; mg/L; 1.34; 100; 达标. 化学需氧量; mg/L; 261; 500; 达标. 五日生化需氧量; mg/L; 5; 300; 达标. 废水监测结果表明：2022年3月1日S1废水排口pH值、悬浮物、氨氮、总磷、动植物油、化学需氧量、五日生化需氧量监测浓度均满足江宁经济技术开发区污水处理厂接管标准。 ③噪声达标排放情况 根据2022年3月1日江苏雁蓝检测科技有限公司对公司现有项目进行监测，监测报告(2022)环检（综）字第（W0174），现有项目噪声排放情况见下表。 表2-16 现状噪声实测情况一览表 监测 日期; 天气情况; 风速（m/s）; 监测点位; 声级值dB(A). 昼间; 夜间. 2021年1月4日; 晴; 1.7; N2东厂界外1米; 53; --. N3南厂界 1米; 57; --. N4西厂界外1米; 58; --. N1北厂界外1米; 59; --. 监测结果表明，2021年1月4日昼间厂界东、南、西、北环境噪声等效声级均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值，昼间：60dB（A）的要求，企业夜间不生产。 4、与本项目相关的现有20英寸光电倍增管项目工艺流程及产污环节 图2-3 20英寸光电倍增管生产工艺及产污环节图 （1）清洗工序 清洗工序主要实现对零件以及玻壳的清洗。 零部清洗前操作人员需对清洗液进行配备，芯柱（清洗液成分是RBS-25和乙醇）、陶瓷件（RBS清洗剂溶液、盐酸溶液）、云母片（乙醇）清洗好后，使用去离子水再次进行清洗、乙醇脱水，然后采用烘箱对其进行烘干（烘干温度在20~200℃）处理，以及时去除零件表面水分，防止其表面发生氧化反应。 玻壳的清洗：玻壳清洗采用RBS-25中性洗涤剂按一定的比列调配的清洗液进行清洗。玻壳放入20英寸的玻壳清洗机中进行自动清洗。清洗20min后，进行两道漂洗，漂洗使用的是水，然后采用烘箱对其进行烘干处理，以及时去除表面水分，烘干温度在20~200℃。可伐盘、弹簧片、玻璃珠的清洗委外处理。 清洗工序产生G1非甲烷总烃、G2氯化氢、W1酸碱废水、W2冲洗废水。 （2）零部件处理工序 零部件处理主要是针对可伐盘及芯柱、不锈钢零件及陶瓷件、玻壳进行处理的。 可伐盘及芯柱：为了保证密封性，操作人员使用高频焊机对玻璃芯柱和金属可伐盘进行高频封接；封接好后，操作人员使用检漏仪对其进行检测，检测是否有封接完好；20英寸光电倍增管采用铟封技术对玻壳及MCP进行真空封接，铟封过程中工作温度在20~650℃，需对其再次进行检漏，检测是否有铟封好。 不锈钢零件及陶瓷件：其中真空电子器件所用零件需使用真空除气炉进行真空除气处理，为了防止其在密封完好的真空器件中放气，降低真空度，影响其性能。为了防止陶瓷件在密封完好的真空器件中放气，降低真空度，使用马弗炉对其进行除气。 （3）装配工序 装配工序主要是通过使用点焊机或手持式点焊机将处理好的可伐盘及芯柱、弹簧片、陶瓷件、玻璃珠、云母片、MCP等装配成管芯，焊接使用的主要材料为不锈钢；碱源和锑球也利用点焊接装配成锑碱座。 （4）检测工序 管芯与锑碱座装配工序完成后，需对其进行检验，操作人员是用万用表检测管芯与锑碱座各管角是否短路、牢固，管芯与锑碱座是否通气等。 （5）整管制作工序 检验完成后，将管芯、锑碱座及玻壳上排气台，在排气台上先抽真空，升温除气。除气完毕后，待温度降到工作温度，对MPC组件进行加工作电压；对锑碱盘及玻壳进行阴极激活，阴极激活是操作人员通过操作监控台使阴极转移设备自动对其自动进行激活，使光电倍增管具有高灵敏度、高信噪比、长寿命、高产量等，阴极激活过程中还进行热烘烤和电子清刷；对管芯进行吸气剂激活（即对管内进行抽真空）。然后将管芯、锑碱座及玻壳进行铟封，在铟封过程中需对铟锡合金丝进行加热，加热温度到130℃左右，铟锡合金丝熔化在铟封槽内，使管芯和锑碱座封接，形成光电倍增管。 （6）测试工序 光电倍增管性能测试是光电倍增研制的重要组成部分之一。批量生产阶段，需对样管进行生产性能测试和出厂性能测试，保证产品的质量。 （7）包装、储运 南京地区湿度较大，为节约成本，保障光电倍增管在储存、运输过程中，可伐盘及管针不受潮氧化，进而直接影响光电倍增管工作性能，将采用自动真空包装机真空包装储存。 5、现有项目存在问题及措施 （1）环境监测计划 由于企业现有项目原环评编制时间较久远，环评文件未涉及环境监测计划，企业已根据实际情况参照《排污单位自行监测技术指南 电子工业》（HJ 1253-2022）等文件要求设置自行监测计划。本项目将提出项目建成后全厂监测计划。 （2）现有项目排放总量 由于企业现有项目原环评编制时间较久远，2003年微通道板生产线技术改造项目和2004年微光夜视元件科研基础建设项目环评文件中的污染物排放量及排放因子与企业实际排放量及排放因子有差别，建议重新申请排污许可证。 - 现有危废库没有废气处理设施 本项目“以新带老”在现有危废库安装废气处理装置，危废库废气负压收集，+一级活性炭处理后经15m高排气筒排放，风量2000m3/h，内径0.2m。 - 改造现有8#厂房废气处理设施 本项目“以新带老”改造现有8#厂房废气处理设施。8#厂房清洗工序产生的废气，主要为非甲烷总烃、氯化氢，通过酸洗柜收集后，经水喷淋净化塔处理+15米高的排气筒P2排放，对产生的非甲烷总烃未做处理，本项目改造为经废气收集+碱液喷淋+一级活性炭吸附+15高排气筒P2排放，风量8000m3/h，内径0.5m。 （5）一般固体废物“以新带老” 现有项目微通道板生产过程，完成微通道板及光纤元件的毛坯生产后，对毛坯进行切片、滚圆、倒边、并对其进行检验，之后进行抛光等工序，冷加工全部结束后，对于光纤元件经检验合格后包装出厂。在抛光过程产生抛光粉（氧化镧和氧化铈）沉淀物，为一般固体废物，产生量为4t/a，纳入本项目一般固体废物管理。 （6）现有项目未设置事故池 现有项目未设置事故池，本项目“以新带老”设置事故废水收集池800m3，在雨污水总排口装应急切断阀门，防止消防废水及泄漏物料置进入周边水体污染水环境，防止事故情况下污水超标排放。 6、现有项目污染物排放总量 现有项目污染物实际排放量依据监测报告统计，检测时间：2022年3月1日，检测单位：江苏雁蓝检测科技有限公司对公司，监测报告编号：(2022)环检（综）字第（W0174），现有项目污染物实际排放量详见表2-17。 表2-17 现有项目污染物排放量汇总 单位：t/a 类别; 污染物名称; 2016年20英寸光电倍增管生产线项目批复总量②; 现有项目实际排放量. 有组织废气; 氯化氢; 0.0268; 0.006. 非甲烷总烃①; /; 0.053. 废水（江宁经济技术开发区污水处理厂）; 废水量; 1356.26; 99547. COD; 0.06; 25.982. SS; 0.013; 1.294. 氨氮; --; 0.454. 总磷; --; 0.113. 固废; 危险废物; --; 0. 一般工业固体废物; --; 0. 生活垃圾; --; 0. ①1#厂房、8#厂房丙酮、非甲烷总烃、有机废气总和。 ②2003年“微通道板生产线技术改造项目”、2004年“微光夜视元件科研基础建设项目”批复较早，没批复总量，通过监测现有项目达标排放，排污许可证正在申领中。 |
| --- | --- |

| 区 域 环 境 质 量 现 状 | - 大气环境 （1）常规污染物 本项目位于南京江宁经济技术开发区秣陵街道康平街2号，属于环境空气质量功能区2类区。根据《2021年南京市环境状况公报》实况数据统计，南京市环境空气质量达到二级标准的天数为300天，同比减少4天，达标率为82.2%，同比下降0.9个百分点。其中，达到一级标准天数为91天，同比减少6天；未达到二级标准的天数为65天（其中，轻度污染61天，中度污染4天），主要污染物为O3和PM2.5。各项污染物指标监测结果：PM2.5年均值为29μg/m3，达标，同比下降6.5%；PM10年均值为56μg/m3，达标，同比持平；NO2年均值为33μg/m3，达标，同比下降8.3%；SO2年均值为6μg/m³，达标，同比下降14.3%；CO日均浓度第95百分位数为1.0mg/m³，达标，同比下降9.1%；O3日最大8小时值超标天数为52天，超标率为14.2%，同比增加2.2个百分点。 表3-1 达标判定一览表 污染物; 评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值 （μg/m33）; 占标率 %; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 33; 40; 82.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 56; 70; 80; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 29; 35; 82.9; 达标. CO; 日均浓度第95百分位数; 1000; 4000; 25; 达标. O3; 最大8小时值超标天数; O3日最大8小时值超标天数52天. 根据《2021年南京市环境状况公报》统计结果，2021年项目所在区域六项污染物中O3不达标，项目所在区域为城市环境空气质量不达标区。江宁区将采取措施改善大气环境， 主要包括调整优化产业结构、加快调整能源结构、积极调整运输结构、优化调整用地结构、实施重大专项行动、有效应对重污染天气、完善环境经济政策和加强基础能力建设等，全面提升环境空气质量水平。 为提高环境空气质量，需贯彻落实《2022年南京市深入打好污染防治攻坚战目标任务》，推动能源节约和结构优化、构建绿色低碳产业体系、推进城乡建设绿色低碳发展、参与碳市场交易、全面实施碳达峰行动、开展低碳技术创新攻坚、提升生态碳汇能力、深入开展绿色系列创建。 （2）大气特征污染物补充监测调查 ①补充监测调查项目：非甲烷总烃、HCl委托江苏国恒检测有限公司对厂区下风向，西300米处进行了检测（报告编号：编号：JSGHEL2022489）。 ②监测时间及频次：监测时间为2022年6月23日~6月25日，连续监测3天。小时平均浓度每天监测4次，每次采样时间45分钟。 ③监测结果：根据表3-2，厂区下风向300米处监测点位的非甲烷总烃、HCl 特征因子达标。 表3-2 区域大气环境质量现状 单位：mg/m3（在监测） 监测 点位; 距离本项目位置; 名称; 小时平均浓度范围（mg/m3）; 标准值 （mg/m3）; 最大浓度占标率（%）; 达标 情况. 方位; 距离（米）. 厂区下风向（西北方向）; 西北; 300; 非甲烷 总烃; 0.15~0.56; 2; 28; 达标. HCl; 未检出; 0.05; --; 达标. 依据监测结果，项目所在地非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》标准限值，氯化氢满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D标准限值。 - 地表水环境 根据《2021年南京市环境状况公报》，全市水环境质量持续优良。纳入江苏省“十四五”水环境考核目标的42个地表水断面水质全部达标，水质优良（《地表水环境质量标准》Ⅲ类及以上）比例为100%，无丧失使用功能（《地表水环境质量标准》劣Ⅴ类）断面。 - 声环境 根据《江宁经济技术开发区总体发展规划（2020-2035）》环评，项目所在区域为2类区域，区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。 根据《2021年南京市环境状况公报》，全市区域噪声监测点位534个。2021年，城区区域环境噪声均值为53.9dB，与上年同期持平；郊区区域环境噪声均值为52.2dB，同比下降0.6dB。 全市功能区噪声监测点位28个。2021年，昼间噪声达标率为97.3%，同比下降1.8个百分点；夜间噪声达标率为93.8%，同比持平。 项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，无需进行声环境质量现状监测。 - 生态环境 本项目位于南京江宁经济技术开发区秣陵街道康平街2号北方夜视技术股份有限公司现有厂房内建设，不新增用地，因此本项目不进行生态环境现状调查。 - 电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射，故本项目不进行电磁辐射现状监测与评价。 - 地下水和土壤 本项目厂区内部已做好地面硬化、防渗等措施，不存在土壤、地下水环境污染途径，无需进行地下水、土壤现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | - 大气环境 建设项目位于南京江宁经济技术开发区秣陵街道康平街2号北方夜视技术股份有限公司现有8号厂房内。项目500m范围内有居民区科嘉花园。 表3-3大气环境保护目标 类别; 坐标*; 方位; 相对厂界距离距离（m）*; 保护 对象; 保护内容; 规模; 执行标准. 大气环境; 东经118.782573 北纬31.903337; N; 270; 科嘉 花园; 居民; 1500人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. *距离厂界最近点距离。 - 地表水环境 建设项目位于南京江宁经济技术开发区秣陵街道康平街2号北方夜视技术股份有限公司现有8号厂房内。秦淮新河位于项目北6300m，牛首山河位于项目东南120m。 表3-4 地表水环境保护目标 敏感 目标; 方位; 相对厂界距离距离（m）; 执行标准. 秦淮新河; N; 6300; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准. 牛首山河; SE; 120; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准. 3、地下水环境 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 2、声环境 本项目厂界周边50米范围内无声环境保护目标。 4、生态环境 建设项目位于南京江宁经济技术开发区秣陵街道康平街2号北方夜视技术股份有限公司现有厂房内，不新增用地，项目周边无生态环境保护目标。 |
| 污染物排放控 制标准 | - 废气污染物排放标准 本项目废气执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1、表2和表3标准，具体见下表3-5。 表3-5 废气污染物排放标准 污染源; 污染物 名称; 有组织排放; 无组织排放; 标准来源. 最高允许排放浓度(mg/m3); 最高允许排放速率(kg/h); 排气筒 （m）; 监控点; 浓度(mg/m3). P2 P3; 非甲烷总烃; 60; 3; 15; 边界外浓度最高点; 4; 《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041—2021)表1、表3、表2。. P2; HCl; 10; 0.18; 0.05. SO2; 200; --; 0.4. NOx; 200; --; 0.12. 颗粒物; 20; 1; 0.5. 厂区; VOCs（以非甲烷总烃计）; --; --; --; 厂房外监控点处1h平均浓度值; 6. 厂房外监控点处任意一次浓度值; 20. - 水污染物排放标准 本项目厂区排水实行雨污分流制，清洗废水和喷淋废水经处理后与冲洗废水、纯水制备浓水，循环水排水排入江宁经济技术开发区污水处理厂集中处理，尾水排至秦淮新河。水污染物排放标准详见下表。 - 江宁经济技术开发区污水处理厂污水接管标准 表3-6 污染因子接管标准 序号; 项目; 接管标准(mg/L); 标准来源. 1; pH; 6~9; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准. 2; SS; 400. 3; COD; 500. 4; 氨氮; 45; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准。. 5; 总磷; 8. - 尾水排放标准 江宁经济技术开发区污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）表1中的一级标准的A标准。具体数值见表3-7。 表3-7江宁经济技术开发区污水处理厂尾水排放标准 单位：mg/L（pH为无量纲） 序号; 项目; 标准限值; 标准来源. 1; pH; 6~9; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）表1中一级标准的A标准. 2; SS; 10. 3; COD; 50. 3; 石油类; 1. 4; 总磷; 0.5. 5; 氨氮; 5（8）*. 6; 总氮; 15. 注：pH无量纲；括号外数值为水温＞12℃时控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、噪声排放标准 项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准，具体标准值见表3-8。 表3-8 噪声排放标准 类别; 昼间dB(A); 夜间dB(A); 依据. 标准限值; 60; 50; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）2类标准. 3、固废贮存及处置标准 一般工业固体废物按照《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）的要求对一般工业固体废物进行分类、编码；贮存、处置参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。危险废物按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单和《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）相关要求收集、贮存、运输；危险废物的污染防治与管理工作还应按《省生态环境厅关于进一步加强危险废物环境管理工作的通知》（苏环办〔2021〕207号）、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等文件要求执行。 |
| 总量控制指标 | 根据《关于明确现阶段南京市建设项目主要污染物排放总量管理要求的通知》（宁环办〔2021〕17号）文件要求：新增主要污染物排放的建设项目（不含城镇生活污水处理厂、垃圾处理场、危险废物和医疗废弃物处置厂），在环评文件审批前，需按规定取得主要污染物排放总量指标。实行总量控制的污染物为COD、NH3-N、TP、二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物等。本项涉及COD、氨氮、总磷、挥发性有机物、氮氧化物排放、烟粉尘。 根据本项目排污特征，确定总量控制及考核因子为： (1)废水 总量控制因子（新增接管量）：COD 0.312 t/a、氨氮 0.003 t/a 、总磷0.001 t/a 。 总量控制因子（新增排放量）：COD 0.165t/a、氨氮 0.017 t/a、总磷0.002 t/a。 总量考核因子（新增接管量）：SS 0.477 t/a 总量考核因子（新增排放量）：SS 0.033 t/a 污染物排放量在江宁经济技术开发区污水处理厂总量内平衡。 （2）废气 1.5t/a液化石油气燃烧废气烟尘和二氧化硫产生量经核算均为0.0000t/a，故不计入总量。 有组织排放废气总量控制因子（新增）：VOCs（非甲烷总烃）0.161t/a、NOx0.002t/a。有组织排放废气总量考核因子（新增）：氯化氢0.004t/a。 无组织废气总量控制因子（新增）：VOCs（非甲烷总烃）0.07t/a。 无组织废气总量考核因子（新增）：氯化氢0.002t/a。 污染物排放量在江宁区减排项目范围内平衡。 （3）固废 固废零排放，不需申请总量。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保 护措施 | 本项目在已建厂房内建设，对设备进行安装及调试，因此施工期对周边环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影 响和保护措施 | - 废气 - 废气源强核算分析 ①零部件清洗 零部件清洗产生的非甲烷总烃 本项目清洗工艺两个清洗槽设置顶吸集气罩，槽边风速0.3m/s；一个超声波清洗机设置顶吸集气罩，槽边风速0.3m/s；一个光窗自动清洗机设置顶吸集气罩，槽边风速0.3m/s；一个等离子清洗机从设备腔体内部吸出废气，取件开门时有废气排出，取件门设置顶吸罩，取件门风速0.3m/s，废气收集率90%。收集的废气+碱液喷淋+除雾器+一级活性炭处理后同封口工序采用液化石油气火焰对玻壳进行加热产生的废气经15m高排气筒P2排放，风量为10000m3/h，DN0.5m。 零部件清洗使用无水乙醇5800kg/a、丙酮200kg/a，根据公司现有20英寸光电倍增管清洗过程无水乙醇、丙酮实际挥发数据统计，无水乙醇挥发10%，丙酮挥发14%，清洗工作时长2400h/a。 本项目在零部件过程产生废气乙醇580kg/a、丙酮28kg/a。乙醇、丙酮以非甲烷总烃表征，计入VOCs。 零部件清洗使用RBS清洗剂250L，为弱碱性清洗剂，其成分为为纯碱5%、焦磷酸钾5%、次氯酸纳溶液5%、十二烷基苯磺酸2%，十二烷基苯磺酸是一种有机化合物，分子式为C18H30SO3，按零部件清洗过程，十二烷基苯全部挥发，产生废气十二烷基苯5.25kg/a，十二烷基苯以非甲烷总烃表征，计入VOCs。 以上废气收集率为90%，有组织废气产生量为0.552t/a，无组织废气产生量为0.061t/a。 零部件清洗产生的HCl 根据《环境统计手册》，零部件盐酸（400L/a，65%~68%），清洗工作时长2400h/a，清洗产生的HCl排放速率可按以下经验公式计算： GZ（HCl）=M×(0.000352+0.000786×U)×P×F－V水×F 式中：Gz（HCl）排放速率，kg/h； V水——单位面积水蒸汽蒸发速率，蒸发表面温度41℃时为1.2L/m2•h。 M——盐酸液体分子量，36.5 U——蒸发液体表面上的空气流速(m/s)，应以实测数据为准。无条件实测时可取0.2～0.5m/s或查表计算，槽内温度为40~50℃左右，U值取0.4m/s； P——相应于液体温度下空气中的饱和蒸汽分压力（mmHg），酸洗液温度取45℃，蒸发表面温度为41℃，P=52.1mmHg； F——蒸发面的面积（m2），本项目拟采用1个酸洗槽，其尺寸为0.35m×0.35m×0.35m，蒸发面面积为0.1m2。 GZ（HCl）=36.5×(0.000352+0.000786×0.4)×52.1×0.1－1.2×0.1=0.007kg/h 本项目HCl产生速率为0.007kg/h,产生量约0.017t/a。 废气收集率为90%，有组织废气产生量为0.015t/a，无组织废气产生量为0.002t/a。 ②液化石油气燃烧废气 封口工序采用液化石油气火焰对玻壳进行加热封口，加热封口时长2000h/a，液化石油气用量1.5t/a，根据《第二次全国污染源普查工作手册》液化石油气产污系数如下表： 表4-1 液化石油气产污系数表 燃气名称; 污染物; 单位; 产污系数. 液化石油气; 烟尘; kg/t气; 0.039. 二氧化硫; kg/t气; 0.001. 氮氧化物; kg/t气; 1.08. 非甲烷总烃; kg/t气; 3.77. 液化石油气燃烧废气污染物产生量为烟尘0.0000t/a、二氧化硫0.0000t/a、氮氧化物0.002t/a、非甲烷总烃0.006t/a。 封口工序加热炉（液化石油气燃烧废气）设置顶吸集气罩，加热炉排气口风速0.3m/s，废气收集率可达90%，收集的废气送15高P2排气筒排放。 氮氧化物有组织废气产生量为0.002t/a，无组织废气产生量为0.000t/a；非甲烷总烃有组织废气产生量为0.005t/a，无组织废气产生量为0.001t/a。 ③危废库 危废库内危废挥发出非甲烷总烃，废油、废液放置于加盖吨桶内，废活性炭放置于密封袋中，本项目危废10t/a，现有项目30t/a，挥发非甲烷总烃以2‰计，则非甲烷总烃为0.08/a，危废库废气负压收集后通过一级活性炭吸附处理后经15m高排气筒P3排放，收集效率90%，危废库工作时长8760h/a，则非甲烷总烃有组织废气产生量为0.072t/a，非甲烷总烃无组织产生量为0.008t/a，废气处理效率75%，风量2000m3/h。 - 废气产排基本信息 表4-2 本项目有组织废气产排情况 污染物; 产生状况; 工作 时间; 处理方式; 处理效率（%）; 排放状况; 风量 m3/h; 排放标准; 达标性分析. 速率kg/h; 产生量t/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 排放量t/a; 排放* 浓度mg/m3; 浓度限值mg/m3; 速率限值kg/h. 非甲烷总烃; 0.230; 0.552; 23; 2400; 废气收集+碱液喷淋+除雾+一级活性炭; 75; 0.058; 0.138; 5.8; 8000m3/h+ 2000m3/h（P2）; 60; 3; 达标. HCl; 0.006; 0.015; 0.6; 75; 0.002; 0.004; 0.2; 10; 0.18. 非甲烷总烃; 0.003; 0.005; 0.3; 2000; --; --; 0.003; 0.005; 0.3; 60; 3. NOx; 0.001; 0.002; 0.1; --; 0.001; 0.002; 0.1; 200; --. 非甲烷总烃; 0.008; 0.072; 4; 8760; 负压收集+一级活性炭吸附; 75; 0.002; 0.018; 1; 2000m3/h（P3）; 60; 3. *非甲烷总烃、HCl经废气经收集+碱液喷淋+除雾+活性炭处理（风量8000m3/h）同液化石油气燃烧废气（2000m3/h）一同送P2排气筒排放，监测点位于排气筒。 表4-3改造后的废气处理装置达标排放情况 污染物; 产生状况; 工作 时间; 处理方式; 处理效率（%）; 排放状况; 风量 m3/h; 排放标准; 达标性分析. 速率kg/h; 产生量t/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 排放量t/a; 排放* 浓度mg/m3; 浓度限值mg/m3; 速率限值kg/h. 非甲烷总烃b; 0.230; 0.552; 23; 2400; 废气收集+碱液喷淋+除雾+一级活性炭; 75; 0.058; 0.139; 5.8; 8000m3/h+ 2000m3/h; 60; 3; 达标. 非甲烷总烃x; 0.001; 0.0024; 0.1. 注：b代表本项，X代表现有项目。非甲烷总烃“以新带老”0.002t/a。 表4-4 本项目无组织废气排放情况 污染源; 污染物名称; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放时间 (h/a); 污染源参数. 长度(m); 宽度(m); 高度(m). 零部件 清洗废气; 非甲烷总烃; 0.061; 0.025; 2400; 89.77; 50.78; 9. HCl; 0.002; 0.001; 2400. 液化石油气燃烧废气; 非甲烷总烃; 0.001; 0.001; 2000. NOx; 0.000; 0.000; 2000. 危废库房; 非甲烷总烃; 0.008; 0.001; 8760; 7; 6; 3.5. 表4-5 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口 编号; 污染物; 核算排放浓度（mg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 主要排放口. --; --; --; --; --; --. 一般排放口. 1; 零部件清洗废气; 非甲烷总烃; 5.8; 0.058; 0.138. HCl; 0.2; 0.002; 0.004. 2; 液化石油气燃烧废气; 非甲烷总烃; 0.3; 0.003; 0.005. 氮氧化物; 0.1; 0.001; 0.002. 3; 危废库; 非甲烷总烃; 1; 0.002; 0.018. 主要排放口合计; --; --. 一般排放口合计; 非甲烷总烃; 0.161. HCl; 0.004. 氮氧化物; 0.002. 有组织排放总计. 有组织排放总计; 非甲烷总烃; 0.161. HCl; 0.004. 氮氧化物; 0.002. 表4-6 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污 环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 1; 8#厂房; 清洗 废气; 非甲烷总烃; --; 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）表3限值; 4; 0.061. HCl; 0.05; 0.002. 液化石油气燃烧废气; 非甲烷总烃; 4; 0.001. 2; 危废库; 挥发有机 废气; 非甲烷总烃; --; 4; 0.008. 无组织排放总计; 非甲烷总烃; 0.07. HCl; 0.002. 表4-7 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（kg/a）. 非甲烷总烃; 0.231. HCl; 0.006. 氮氧化物; 0.002. - 废气监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 电子工业》（HJ 1253-2022）表2有组织废气排放监测点位、监测指标及最低监测频次，电子真空器件制造，非重点排污单位，制定废气监测计划如下。 表4-8 废气自行监测情况表 监测点位①; 监测指标; 监测频次; 标准（mg/m3）. P2; 8#厂房清洗废气 石油天然气燃烧废气; 非甲烷总烃; 1次/年; 60. HCl; 1次/年; 10. 氮氧化物; 1次/年; 200. SO2; 1次/年; 200. 颗粒物; 1次/年; 20. P3（危废库）; 非甲烷总烃; 1次/年; 60. 厂界（企业厂界上风向设1个参照点，下风向设3个监控点）; 非甲烷总烃; 1次/年; 4. HCl; 1次/年; 0.05. 氮氧化物; 1次/年; 0.12. SO2; 1次/年; 0.4. 颗粒物; 1次/年; 0.5. 门窗或通风口外1m，距离地面1.5m以上位置设1-2个监控点，检测1h平均浓度值; 非甲烷总烃; 1次/年; 6. - 污染防治技术可行性分析 零部件清洗废气（G1-G5）污染防治措施 收集的清洗废气收集+碱液喷淋+除雾器+一级活性炭处理后同封口工序采用液化石油气火焰对玻壳进行加热产生的废气经15m高排气筒P2排放，风量为10000m3/h，DN0.5m。 废气收集治理工艺见图4-1。 图4-1 废气收集治理工艺流程图 a、废气收集 清洗工艺设置两个清洗槽设置顶吸集气罩，槽边风速0.3m/s；一个超声波清洗机设置顶吸集气罩，槽边风速0.3m/s；一个光窗清洗机设置顶吸集气罩，槽边风速0.3m/s；一个等离子清洗机从设备腔体内部吸出废气，取件开门时有废气排出，取件门设置顶吸罩，取件门风速0.3m/s，废气收集率90%。 b、洗涤塔 氯化氢经收集系统导入废气洗涤塔后，流经填充层时，洗涤液自喷嘴均匀喷洒于填充材之表面以保持湿润；同时废气与洗涤液在充分润湿之填充层相互接触，藉由物理与化学吸收作用将废气中之污染物吸收于洗涤液中，达成去除污染物质之目的，去除效率75%以上。 c、除雾器 饱含水份气体经过两层除雾器，其中一层为塔身上部自带除水层，特拉瑞德环PPR-1,厚度300mm，洗涤塔出口再增加一套丝网除水系统，除水层为丝网除雾，厚度200mm以移除多余之水份。经过洗涤塔洗净并移除水份后的洁净气体进入下一道流程（活性炭吸附系统），而所移除之水份同时被导回循环洗涤液系统重新回收使用，定期排放废水30t/a。循环水使用PH在线监测，通过设计高低加药点来控制加药机启停，保证循环水PH为系统要求之范围内，从而确保处理效率。 d、活性炭吸附 废气进入活性炭吸附床内装活性炭层及气流分布器，以浓缩净化有机气体，活性炭选用优质活性炭，活性炭砖砌式装填。其主要特点为：具有强度高、比表面积较大、吸附容量高、吸附速度快、孔隙结构发达、废气进入箱体由装填在两侧活性炭吸附净化，以将低吸附箱吸附流速提高净化效率，活性炭吸附系统对非甲烷总烃去除率达75%，处理后的废气经15m高排气筒P2排放，风量8000m3/h，内径0.5m。 活性炭吸附是一种常用的吸附方法，吸附法主要利用高孔隙率、高比表面积的吸附剂，藉由物理性吸附(可逆反应)或化学性键结(不可逆反应)作用，将有机气体分子自废气中分离，以达成净化废气的目的。由于一般多采用物理性吸附，随操作时间之增加，吸附剂将逐渐趋于饱和现象，此时则须进行脱附再生或吸附剂更换工作。在有机废气处理过程中，活性炭常被用来吸附烷烃、烯烃、芳香烃、酮、醛、氯代烃、酯以及挥发性有机化合物。 活性炭吸附结构见下图。 图4-2 活性炭吸附结构图 活性炭吸附装置参数如下表。 表4-9 活性炭吸附装置参数表 活性炭装置; 活性炭装置风量m3/h; 比表 面积 m2/g; 活性炭 碘值 mg/g; 活性炭装填量t; 碳层 厚度 mm; 过流截面积m2; 过滤 速度 m/s; 停留 时间 s; 废气温度℃. 8号厂房废气处理装置; 8000; 850; 800; 1; 400; 0.8; 1.1; 1; 25. 本项目使用活性炭更换下来的废活性炭委托有资质的单位处理。 e、活性炭更换周期 根据《省生态环境厅关于将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可的管理》，活性炭更换周期如下： T=m×s÷（c×10-6×Q×t） 式中：T─活性炭更换周期，天； m─活性炭的用量，kg； s─动态吸附量，%（一般取值10%）； c─活性炭削减的VOCs浓度，mg/m3； Q─风量，m3/h t─运行时间，h/d。 表4-10 活性炭更换周期计算参数一览表 废气治理措施; 活性炭更换周期（天）; 活性炭的用量（kg）; 动态吸附量（%）; 活性炭削减的VOCs浓度（mg/m3）; 风量（m3/h）; 运行 时间（h/d）. 8号厂房废气处理装置为废气收集+碱液喷淋+除雾器+一级活性炭处理后经15m高排气筒P2排放; 90; 1000; 10%; 17.2; 8000; 8. 根据计算8号厂房废气处理装置活性炭更换周期为90天。根据《省生态环境厅关于深入开展涉VOCs治理重点工作核查的通知》（苏[2022]218号）活性炭吸附装置入户核查基本要求，活性炭更换周期一般不应超过累计运行500小时或3个月，企业需按照苏[2022]218号执行。 液化石油气燃烧废气（G6）处理措施 封口工序采用液化石油气火焰对玻壳进行加热封口，液化石油气用量1.5t/a，产生的废气主要有烟尘、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃，设置顶吸集气罩，加热炉排气口风速0.3m/s，废气收集率90%。收集的废气通过15m高排气筒P2排放，内径0.5m，风量2000m3/h。液化石油气燃烧废气走向见图4-3。 *零部件清洗废气污染防治措施送排气筒P2排放，管道风量8000m3/h，液化石油气燃烧废气送排气筒P2排放，管道风量2000m3/h，P2排气筒风量10000m3/h。 图4-3 液化石油气燃烧废气走向示意图 危废废气（G7）污染防治措施 危废库内危废会挥发出非甲烷总烃，废油、废液放置于加盖吨桶内，废活性炭放置于密封袋中，危废库废气负压收集后通过活性炭吸附处理后经15m高排气筒P3排放，收集效率90%，危废库工作时间8760h/a，废气处理效率75%，风量2000m3/h、内径0.2。 活性炭吸附装置、活性炭吸原理见上节①。 表4-11 活性炭吸附装置参数表 活性炭装置; 活性炭装置风量m3/h; 比表 面积 m2/g; 活性炭 碘值 mg/g; 活性炭装填量t; 碳层 厚度 mm; 过流截面积m2; 过滤 速度 m/s; 停留 时间 s; 废气温度℃. 危废库有机废气经活性炭处理装置; 2000; 850; 800; 0.2; 400; 0.8; 1.1; 1; 25. 本项目使用活性炭更换下来的废活性炭委托有资质的单位处理。 活性炭更换周期 根据《省生态环境厅关于将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可的管理》，活性炭更换周期如下： T=m×s÷（c×10-6×Q×t） 式中：T─活性炭更换周期，天； m─活性炭的用量，kg； s─动态吸附量，%（一般取值10%）； c─活性炭削减的VOCs浓度，mg/m3； Q─风量，m3/h t─运行时间，h/d。 表4-12 活性炭更换周期计算参数一览表 废气治理措施; 活性炭更换周期（天）; 活性炭的用量（kg）; 动态吸附量（%）; 活性炭削减的VOCs浓度（mg/m3）; 风量（m3/h）; 运行时间（h/d）. 危废库有机废气经负压收集+活性炭处理+15m高排气筒P3排放; 138; 200; 10%; 3; 2000; 24. 根据计算危废库有机废气处理措施活性炭更换周期为138天，根据《省生态环境厅关于深入开展涉VOCs治理重点工作核查的通知》（苏[2022]218号）活性炭吸附装置入户核查基本要求，活性炭更换周期一般不应超过累计运行500小时或3个月，企业需按照苏[2022]218号执行。 （5）主要大气环境影响 本项目所在区域环境质量现状为不达标区，厂区北250m科嘉花园居民区，废气治理措施可行，废气污染物可达标排放，总量按照江宁区要求落实，总体上对评价区域环境影响较小。从大气环境保护的角度来讲，项目建设可行。 - 废水 （1）废水产生情况 本项目无新增生活废水。 本项目酸碱清洗废水、废气处理喷淋排水依托现有项目酸碱废水处理装置处理后同自来水和要纯水冲洗、纯水制备排放浓水、循环水排水排入江宁经济技术开发区污水处理厂，尾水排入秦淮新河。 零部件处理需要酸碱洗，排放酸碱废水361.2t/a，源强参照现有20英寸光电倍增管生产线项目，pH2-12、COD500mg/L、SS400mg/L、氨氮8mg/L、总磷5.5mg/L。 废气处理喷淋排水30t/a，源强参照现有20英寸光电倍增管生产线项目，pH2-12、COD500mg/L、SS400mg/L。 零部件经过冲洗后需要800t/a自来水1500t/a纯水冲洗，排放废水1840t/a，源强参照现有20英寸光电倍增管生产线项目，COD50mg/L、SS30mg/L。 纯水制备排放浓水1000t/a，源强参照现有20英寸光电倍增管生产线项目，全盐量COD40mg/L、全盐量600mg/L、SS250mg/L。 零部件清洗机，热蒸发镀膜机设备、自动排气台循环冷却循环水量为8t/h，冷却塔循环水量为19200t/a，循环水补充水量为192t/a，排水量78t/a，源强参照现有20英寸光电倍增管生产线项目，COD170mg/L、SS150mg/L。 详见图4-4本项目水平衡图，废水污染源源强核算结果及相关参数见表4-13。 图4-4 本项目水平衡图（t/a） 图4-5 项目建成全厂水平衡图（t/a） 表4-13 废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 种类; 污染物名称; 污染物产生情况; 处理措施; 接管. 废水量m3/a; 浓度mg/L; 产生量t/a; 工艺; 效率%; 水量 m3/a; 浓度mg/L; 接管量t/a. 酸碱洗废水; pH; 361.2; 2-12; -; 酸碱中和; --; 361.2; 6-9; --. COD; 500; 0.181; --; 500; 0.181. SS; 400; 0.144; --; 400; 0.144. 氨氮; 8; 0.003; --; 8; 0.003. 总磷; 5.5; 0.002; --; 5.5; 0.002. 废气处理喷淋水; pH; 30; 5-10; -; --; 30; 6-9; --. COD; 500; 0.015; --; 500; 0.015. SS; 400; 0.012; --; 400; 0.012. 冲洗水; COD; 1840; 50; 0.092; --; --; 1840; 50; 0.092. SS; 30; 0.055; --; 30; 0.055. 循环水排水; COD; 78; 300; 0.023; --; --; 78; 300; 0.023. SS; 200; 0.016; --; 200; 0.016. 纯水制备浓水; COD; 1000; 40; 0.040; --; --; 1000; 40; 0.040. SS; 250; 0.250; --; --; 250; 0.25. 全盐量; 600; 0.600; --; --; 600; 0.6. 综合 废水; pH; 3309.2; --; --; --; --; --; 6-9; --. COD; --; --; --; --; --; 109; 0.351. SS; --; --; --; --; --; 144; 0.477. 氨氮; --; --; --; --; --; 0.907; 0.003. 总磷; --; --; --; --; --; 0.604; 0.002. 全盐量; --; --; --; --; --; 181; 0.600. 注pH无量纲 （2）依托现有项目酸碱处理设施处理可行性分析 现有项目酸碱废水处理系统采用10%氢氧化钠溶液进行中和酸性废水，在中和桶内设置pH监测探头（监测探头设定阈值为6＜pH＜9），根据桶内废水的pH浓度自动添加氢氧化钠溶液来进行调节。 现有项目和本项目水质相同，现有项目酸碱废水1504.2t/a（5t/d），本项目酸碱废水361.2t/a(1.2t/d)，现有项目酸碱废水处理装置处理规模9t/d，从水量和水质均满足本项目酸碱废水处理需要。 （3）接管可行性分析 酸碱洗废水361.2t/a、废气处理喷淋水30t/a经酸碱处理设施处理后和零单件冲洗水1840t/a、循环水排放水78t/a及纯水制备浓水1000t/a能够达到江宁经济技术开发区污水处理厂接管标准。且建设项目所在地配套污水管网已竣工，接管可行。 江宁经济技术开发区污水处理厂设计总规模为5万吨/天，采用反硝化深床滤池+紫外消毒深度处理工艺。目前江宁经济技术开发区污水处理厂实际废水接管量约2.5万吨/天，尚有处理余量。根据工程分析，本项目最终废水排放量约为3309.2t/a（11t/d），江宁经济技术开发区污水处理厂有足够的容量容纳项目废水。 本项目所在地属于江宁经济技术开发区污水处理厂的纳污范围内，本项目废水达到达纳管标准后可接入污水管网，接江宁经济技术开发区污水处理厂处理达标后排放。江宁经济技术开发区污水处理厂稳定运行多年，纳入集中污水处理厂在水量、水质及时间和空间的衔接上是可行的。 综上，本项目产生废水纳入江宁经济技术开发区污水处理厂处理可行，不会对江宁经济技术开发区污水处理厂的处理效果造成影响。 （5）项目废水对地表水环境影响分析 本项目废水经处理后达到接管标准，排入江宁经济技术开发区污水处理厂集中处理达标后排至秦淮新河，不直接排入附近地表水体。因此，本项目废水基本上不会对附近地表水体造成影响。 本项目在已建成厂房内建设，不新增初期雨水。 （6）污水接管口信息 污水接管口根据江苏省环保厅《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》进行规范化设置。主要信息见表4-14、4-15、4-16。 表4-14 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口 设置是 否符合 要求; 排放口类型. 编号; 名称; 工艺. 1; 酸碱洗废水; pH、COD、SS、氨氮、总磷; 江宁经济技术开发区污水处理厂; 间歇 排放; 1#; 酸碱处理设施; 酸碱中和; DW 001; 符合 要求; 企业 总排. 2; 废气处理喷淋水; pH、COD、SS. 3; 冲洗水; COD、SS; --; --; --. 4; 循环水 排水; COD、SS; --; --; --. 5; 纯水制备浓水; COD; --; --; --. 表4-15 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准. 名称; 浓度限值mg/L. 1; DW001; pH; 江宁经济技术开发区污水处理厂; 6-9. COD; 500. SS; 400. 氨氮; 45. 总磷; 8. 表4-16 废水间接排放口基本情况 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量 万t/a; 排放去向; 排放规律; 间歇 排放 时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 排放标准浓度 mg/L. 1; DW001; 118.783074; 31.900141; 0.12; 秦淮新河; 间歇; 工作时间; 江宁经济技术开发区污水处理厂; pH; 6-9. COD; 50. SS; 10. 氨氮; 5. 总磷; 05. 现有污水排放口需根据江苏省生态环境厅《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》有关排水体制的规定设置，同时应在排污口设置明显排口标志，对污水总排口设置采样点对水质进行定期监测。 （7）废水监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 电子工业》（HJ 1253-2022）表1废水排放监测点位、监测指标及最低监测频次，电子元件制造排污单位，非重点间接排污单位，制定废水监测计划如下。 表4-17 废水自行监测情况表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 标准（mg/m3）. DW001; pH; 1次/年; 6~9. COD; 1次/年; 500. SS; 1次/年; 400. 氨氮; 1次/年; 45. 总磷; 1次/年; 8. - 噪声 （1）噪声源调查 根据厂区平面布置图，噪声源情况见表4-18、表4-19。 表4-18 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 数量; 等效 声级 dB(A); 声源控制措施; 空间相对位置m; 距室内边 界距离m; 运行时段; 建筑物 插入损 失 dB(A); 建筑物外噪声. 声压级 dB(A); 建筑物外距离. X; Y; Z. 1; 8号厂房; 超声波清洗机; 1; 80; 合理布局、减振、隔声、距离衰减。; 150; 15; 1.5; 5; 白天; 20; 60; 1. 等离子清洗机; 1; 80. 光窗自动清洗机; 1; 80. 2; 风机; 2; 90; 150; 15; 5; 6; 白天; 20; 70; 1. 注：直角坐标系O-XYZ，原点坐标O为厂区西南角，东西为X轴，南北为Y轴，垂直地面这Z轴。 表4-19噪声源距厂界距离 噪声源; 距最近厂界位置m. 厂房; 噪声设备; 叠加噪声源强dB(A); 东; 南; 西; 北. 8号厂房; 超声波清洗机; 71.1; 15; 30; 15; 150. 等离子清洗机. 光窗自动清洗机. 风机. （2）声环境影响预测结果 声在室外空间的传播，由于受到遮挡物的隔断，各种介质的吸收与反射，以及空气介质的吸收等物理作用而逐渐减弱。本项目无声环境保护目标。为了简化计算条件并能考虑到最不利因素，计算时只考虑噪声随距离的衰减。本项目对厂界影响情况。见表4-20。 表4-20 噪声预测结果 噪声源; 叠加噪声源强 dB（A）*; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 距离 （m）; 贡献值 dB（A）; 距离 （m）; 贡献值 dB（A）; 距离 （m）; 贡献值 dB（A）; 距离 （m）; 贡献值 dB（A）. 8号厂房; 71.1; 15; 47.6; 30; 41.6; 15; 47.6; 150; 27.6. 标准; 昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A). 由上表可以看出，在各项噪声源影响下，厂界中各测点噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类区标准要求。厂界的噪声值增加较低，对周围声环境的影响较小。 （3）噪声监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）5.3.2，制定噪声监测计划如下。 表4-21 噪声监测要求表 监测点位; 监测因子; 监测频次. 厂界四周; 噪声; 1次/季度（昼间一次）. - 固废 （1）固体废物产生情况 本项目产生的固废主要有零部件处理过程产生清洗废液5.4t/a、废包装瓶0.5t/a、不合格产品0.2t/a、废润滑油0.1t/a、废活性炭4t/a、纯水制备废过滤筒0.2t/a，“以新带老”抛光粉沉淀物4t/a。 表4-22 建设项目固体废物产生情况表 类别; 序号; 污染工序; 污染物; 产生量（t/a）; 治理措施. 固废; S1-5; 零部件清洗; 清洗废液; 5.4; 危废暂存依托现有危废库30m2，定期送有资质单位处理。. S8; 清洗工序; 废包装瓶; 0.5. S9; 清洗工序; 废润滑油; 0.1. S10; 废气处理; 废活性炭; 4. S7; 纯水制备; 废过滤筒; 0.2; 一般固废交专业单位处理. S6; 产品制作; 不合格件; 0.2. S11; 微通道板及光纤元件抛光（以新带老）; 抛光粉沉淀物; 4. 表4-23 建设项目固体废物产生及利用处置方式评价表 编号; 固体废物 名称; 产生工序; 属性; 废物代码; 产生量（t/a）; 利用处 置方式; 利用处置 单位. S1-5; 清洗废液; 零部件清洗; 危险 固废; 900-402-06; 5.4; 处置; 有危废资质单位. S8; 废包装瓶; 900-041-49; 0.5. S9; 废润滑油; 900-200-08; 0.1. S10; 废活性炭; 废气处理; 900-039-49; 4. S7; 废过滤筒; 纯水制备; 一般固废; 99*; 0.2; 处置; 专业单位处理. S6; 不合格件; 产品制作; 14*; 0.2. S11; 抛光粉沉淀物; 微通道板及光纤元件抛光（以新带老）; 99*; 4. 注：*此代码来源于《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）。 表4-24 固体废物种类判断表 序号; 副产物 名称; 产生 工序; 主要成分; 预测产生量（t/a）; 种类判断*. 固体 废物; 副产品; 判定依据. 产生 来源; 利用 处置. S1-5; 清洗废液; 零部件清洗; 乙醇、丙酮; 5.4; √; --; 4.1-(c); 5.1-(e). S8; 废包装瓶; 乙醇、丙酮; 0.5; √; --; 4.1-(c); 5.1-(e). S9; 废润滑油; 矿物油; 0.1; √; --; 4.1-(c); 5.1-(e). S10; 废活性炭; 废气处理; 乙醇、丙酮; 4; √; 4.1-(c); 5.1-(e). S7; 废过滤筒; 纯水制备; --; 0.2; √; --; 4.1-(c); 5.1-(e). S6; 不合格件; 产品制作; --; 0.2; √; --; 4.1-(c); 5.1-(e). S11; 抛光粉沉淀物; 微通道板及光纤元件抛光（以新带老）; 氧化镧和氧化铈; 4; √; --; 4.1-(c); 5.1-(e). *依据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017） 表4-25 营运期固体废物分析结果汇总表 编号; 固废 名称; 属性; 产生 工序; 形态; 主要 成分; 危险特性鉴别方法; 危险 特性; 废物 类别; 废物 代码; 估算产生量（t/a）. S1-5; 清洗废液; 危险 固废; 零部件清洗; 液; 乙醇、丙酮; 《国家危险废物名录》（2021年版）; T.I.R; HW06; 900-402-06; 5.4. S8; 废包装瓶; 固; 乙醇、丙酮; T/In; HW49; 900-041-49; 0.5. S9; 废润滑油; 液; 矿物油; T.I; HW08; 900-200-08; 0.1. S10; 废活性炭; 废气处理; 固; 乙醇、丙酮; T; HW49; 900-039-49; 4. S7; 废过滤筒; 一般工业固废; 装箱; 固; --; --; --; --; 99*; 0.2. S6; 不合格件; 产品制作; 固; --; --; --; --; 14*; 0.2. S11; 抛光粉沉淀物; 微通道板及光纤元件抛光（以新带老）; 固; 氧化镧和氧化铈; --; --; --; 99*; 4. 注：*此代码来源于《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）。 表4-26 危险废物汇总表 序号; 危险废 物名称; 危险废物类别; 危险废 物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要 成分; 有害 成分; 产废 周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 清洗 废液; HW06; 900-402-06; 5.4; 零部件清洗; 液; 乙醇 丙酮; 乙醇 丙酮; 每天; T.I.R; 委托有资质的单位处理. 2; 废包 装瓶; HW49; 900-041-49; 0.5; 固; 乙醇 丙酮; 乙醇 丙酮; 每天; T/In. 3; 废润 滑油; HW08; 900-200-08; 0.1; 液; 矿物油; 矿物油; 每天; T.I. 4; 废活 性炭; HW49; 900-039-49; 4; 废气 处理; 固; 乙醇 丙酮; 乙醇 丙酮; 每年; T. （2）固体废物贮存场所分析 ①一般工业固体废物 本项目产生一般工业固体废物4.4t/a，一般工业固废堆场面积两处各20m2，堆场地面进行硬化，且设置醒目标志牌，符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置场）》（GB15562.2-1995）的相关要求。一般工业固废暂存后委托相关单位或外售综合利用处置。因此，企业在生产过程中，加强一般固废的管理，定点收集堆存，及时妥善处理，不会对环境造成不利影响。 ②危险废物 本项目产生危废10t/a，依托现有危废库暂存，危废库面积30m2。危废暂存场地设置应按《危险废物贮存污染控制》（GB18597-2001）（2013年修订）和《关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办[2019]149号）、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）、《关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》(苏环办[2019]222号)要求设置标志牌，地面与裙角均采用防渗材料建造。 表4-27 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地 面积; 贮存方式; 贮存 能力 （t）; 贮存周期. 1; 危废 仓库; 清洗废液; HW06; 900-402-06; 8#厂 房西; 30m2; 密封桶装; 5.4; 3个月. 2; 废包装瓶; HW49; 900-041-49; 加盖封装; 0.5. 3; 废润滑油; HW08 HW49; 900-200-08 900-039-49; 密封桶装; 0.1. 4. 废活性炭; HW06; 900-402-06; 密封袋装; 4. 依托现有项目危废库30m2暂存，现有项目上年危废30t/a，本项目产生危废10t/a，危废临时贮存期限为3个月；现有危废库满足本项目产生的危废储存需要，现有项目和本项目产生危废及时委外处置、缩短存储周期增加危险废物贮存量；并完善危险废物日常管理制度，严格控制危废暂存区储存量。 （3）固体废物管理要求 根据相关文件要求，对于本项目运行后的固体废弃物的环境管理，应做到以下几点： ①建设单位应通过“江苏省危险废物动态管理信息系统”（江苏省生态环境厅网站）进行危险废物申报登记。将危险废物的实际产生、贮存、利用、处置等情况纳入记录，建立危险废物管理台账和企业内部产生和收集、贮存、转移等部门危险废物交接制度。 ②必须明确企业为固体废物污染防治的责任主体，要求企业建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度等。 ③依托的危废库，危险废物贮规范，并按照要求设置警告标志，危废包装、容器和贮存场所应按照有关要求张贴标识。危废库废气收集、治理设施已经完成设计，并计划实施中，确保本项目投入前该废气治理设施投入运行，确保污染物达标排放。 本项目产生的固体废物，特别是危险废物，必须按照国家和地方的有关法律法规的规定，对本项目产生的危险废物进行全过程严格管理和安全处置。 （4）危险废物委托处置可行性分析 根据江苏省生态环境厅公布的《江苏省危险废物经营许可证汇总统计表》，本次评价分析项目产生的危险废物有危废资质单位有能力接纳并利用，固废处置方案可行。固废能得到妥善处置，只要加强管理，不会产生二次污染。 企业与常州大维环境科技有限公司、南京凯燕环保科技有限公司签订危废处置协议，根据危废处置单位资质，有能力处理本项目产生的危险废物。 - 地下水和土壤 地下水土壤环境影响途径： 本项目通过对项目工程分析，本项目污染途径主要包括原辅料储存、生产、固体废物存储、化学品仓库等生产运营过程中对地下水和土壤产生的影响。 本项目对地下水和土壤采取的措施如下： （1）源头控制：对有毒有害物质特别是液体或者粉状固体物质的储存及输送、生产加工，污水治理、固体废物堆放，采取相应的防渗漏、泄漏措施。 （2）分区防控：原辅料储存区、生产装置区、输送管道、污水治理设施、固体废物堆存区的防渗要求，应满足国家和地方标准、防渗技术规范要求。重点防渗区为3#化学品库、危废仓库、污水处理站，一般防渗区为生产车间和一般固废仓库。新建事故池需按相关要求做好防渗处理。 （3）渗漏、泄漏检测：对可能发生泄漏的装置管道等配置泄漏、渗漏检测装置并配套相应措施。 综上，本项目采取的事故防范措施在正确贯彻执行的情况下，对所在区域地下水和土壤环境质量影响较小。 - 环境风险 （1）环境风险评价工作等级 表4-28 环境风险评价工作级别 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一级; 二级; 三级; 简单分析*. *是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 对照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B中表B.1突发环境事件风险物质及临界量表，对本项目所涉及的物质进行危险性识别。主要涉及环境风险物质详见表4-29。 表4-29 项目涉及的危险物料最大使用量及储存方式 名称; 最大存储量（t）; 临界量（t）; 临界量 依据; 储存方式; 储存位置; Q. 无水乙醇; 危化品仓库; 0.16; 500; 《企业突发环境事件分级方法》附录A中第八部分其他类物质及污染物。; 瓶装; 危化品仓库; 0.0003. 玻壳清洗间; 0.032; 500; 0.0001. 盐酸; 危化品仓库; 0.01; 7.5; 瓶装; 危化品仓库; 0.0013. 玻壳清洗间; 0.01; 7.5; 0.0013. 丙酮; 危化品仓库; 0.03; 10; 瓶装; 危化品仓库; 0.003. 玻壳清洗间; 0.005; 10; 0.0005. 十氟戊烷; 危化品仓库; 0.001; --; 瓶装; 危化品仓库; --. 玻壳清洗间; 0.001; --. 液化石油气; 液化气棚; 50kg; 10; 钢瓶; 液危化品仓库化气棚; 0.005. 封口间; 50kg; 10; 0.005. 润滑油; 危化品仓库; 0.5; 2500; 装桶; 装桶; 0.0002. 危废; 危废库; 1.35; 10; 装桶; 危废库; 0.135. 合计; 0.1517. 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其对应临界量的比值Q。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按公式计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1,Q2,...,Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 上式计算结果可知：本企业Q=0.1517<1，确定本项目环境风险潜势为I，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C.1.1中的规定，当项目危险物质数量与临界量比Q＜1时，则项目环境风险潜势为I，无需进行环境风险评价专项分析。 （2）环境风险分析 原辅料在储存、使用与危险废物转运及储存过程中，泄漏遇明火发生火灾、爆炸事故，可能引发次生环境事故，消防尾水进入雨水管网有污染周边水体的环境风险，泄漏物挥发污染大气环境，原辅料中无水乙醇、盐酸、丙酮、液化石油气、十氟戊烷及危险清洗废液等需加强监管并采取严格防范措施。 （3）环境风险防范措施及要求 ①贮运工程风险防范措施： 危化品严格按规定储存和使用，原辅料不得露天堆放，储存于阴凉通风的仓库中，远离火种、热源，防止阳光直射。搬运时轻装轻卸，划定禁火区，库内物质分类存放，在明显地点设有警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合安全要求。 尽可能减少危险品储存量和储存周期。物料储存应符合《常用化学危险品贮存通则》、《易燃易爆性商品储藏养护技术条件》。 厂内配备专业技术人员负责管理，同时配备必要的个人防护用品，化学品储存场所等应设立检查制度；化学物料输送管道应安装切断阀、流量检测或检漏设备。 ②危废库防范措施 a严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）、《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和危险废物识别标识规范设置标志，配备通讯设备、照明设施和消防设施，设置气体导出口及气体净化装置。 b、在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网。 c、根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存，设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置。 d、在常温常压下对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理，使之稳定后贮存，否则按易爆、易燃危险品贮存。 e、装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间。 f、盛装危险废物的容器上必须粘贴符合本标准附录A所示的标签。本标准指《危险废物贮存污染控制标准》 g、危险废物堆要防风、防雨、防晒。 ③废水/废液事故排放防范措施 厂区按照“雨污分流、清污分流”设置内部排水系统，设置规范化雨水排放口和污水接管口。本项目新建事故池，设置800m3厂区事故水池，在雨污水总排口装应急切断阀门。 一旦发生事故，应立即关闭雨水排放截止阀，将雨水系统废水排入事故池；同时检查厂区污水处理设施的运行情况，如事故对整个污水处理设施不造成任何影响，则立即启动事故应急监测，确保废水仍能达标排放；如果事故造成设备故障或其他问题，导致污水处理设施不能发挥正常的处理功能，则立即关闭排水总阀，废水送至事故应急池暂存，直到所有事故、故障解决、废水处理系统能力恢复、出水监控池内经检测达到排放标准后，方可打开排水总阀，进入江宁经济技术开发区污水处理厂。 事故池容积核算过程 现有项目未设置事故池，本项目“以新带老”设置事故废水收集池，在雨污水总排口装应急切断阀门，防止消防废水及泄漏物料置进入周边水体污染水环境。 项目设置有500m3事故应急池，参照中石化集团印发的《水体污染防控紧急措施设计导则》（中国石化建标[2006]43号文）、《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483-2009）和石油天然气工程设计防火规范（GB50183-2004）进行分析计算。明确事故存储设施总有效容积的计算公式如下： V总＝（V1＋V2－V3）max＋V4+V5 注：（V1＋V2-V3）max是指对收集系统范围内不同库房或装置分别计算V1＋V2－V3，取其中最大值。 V1——收集系统范围内发生事故的一个库房或一套装置的物料量。 V2——发生事故的储罐或装置的消防水量，m³； V2=ΣQ消t消 Q消——发生事故的储罐或装置的同时使用的消防设施给水流量，m³/h； t消——消防设施对应的设计消防历时，h，取1h； V3——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m³； V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m³； V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m³； V5＝10qF q——降雨强度，mm；按平均日降雨量； q=qa/n qa——年平均降雨量，mm； n——年平均降雨日数。 F——必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，hm2。 罐区防火堤内容积可作为事故排水储存有效容积。 在储存设施不能满足事故排水储存容量要求时，应设置事故池。 本项目环评以项目建成后全厂项目事故状态进行核算，事故存储设施总有效容积计算如下： 本项目环评以本项目建成后全厂项目事故状态进行核算，事故存储设施总有效容积计算如下： A、（V1＋V2-V3）max计算： ①危废库 V1＝10m³，危废库内发生事故时泄漏物料量约为10m3。 V2＝583m3，根据消防设计最大消防水用量648m3，消防废水取用水量90%，消防废水为583m3。 V3＝0m³。发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量为0。 因此。装置区最大值：（V1＋V2-V3）max＝10+583＝593m3 ②危化品库 V1：本项目危化品库内发生事故时泄漏物料量约为15m3。 V2：根据消防设计最大消防水用量648m3，消防废水取用水量90%，消防废水为583m3。 V3＝0m³。发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量为0。 经以上计算，本项目（V1＋V2-V3）max＝15+583＝598m3。 ③装置区 V1＝5m³，本项目装置区内发生事故时泄漏物料量约为5m3。 V2＝583m3，根据消防设计最大消防水用量648m3，消防废水取用水量90%，消防废水为583m3。 V3＝0m³。发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量为0。 因此。装置区最大值：（V1＋V2-V3）max＝5+583＝588m3 B、V4＝0m³。 C、V5＝11m³。事故时，全厂最大事故区汇水面积为1.2hm2，根据气象资料统计，南京年平均降雨量1106mm，年平均降雨天数为117天。 综上，（V1＋V2－V3）max取最大值，即危化品库值，最终计算结果： V总＝（V1＋V2－V3）max＋V4+V5＝598+0+11＝609m³ 通过以上基础数据可计算得本项目建成后全厂应急事故池的容积应不小于609m3，考虑企业建设发展需要，本项目设计建设800m³事故池，满足事故应急要求。 ④废气事故排放防范措施 加强设备维修，确保废气收集率达到要求，确保废气治理措施稳定运行，确保污染物达标排放，废气治理设施和生产工艺同步运行，在处理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止时残留的废气收集处理完毕后，方可停运处理设施。废气处理系统发生故障或检修时，对应生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用。 （4）建立环境治理设施监管联动机制要求 根据《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办[2020]101号）中的相关要求，企业是各类环境治理设施建设、运行、维护和拆除的责任主体。企业要对脱硫脱硝、煤改气、挥发性有机物回收、污水处理、粉尘治理、RTO焚烧炉等六类环境治理设施开展安全风险辨识管控，要健全内部污染设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。企业应对照苏环办[2020]101号文要求，制定危险废物管理计划并报生态环境部门备案，核查厂内废水处理设施、废气处理设施，若未进行安全风险辨识的，应根据文件要求及时完成有关工作并纳入监管体系。” 本项目危险废物暂存于现有危废库内，并建立完善的台账系统，现有危废库须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求，危废委托资质单位处理。本项目涉及废水处理设施、挥发性有机物治理设施，企业要对污水处理装置泄漏和超标排放风险严格管控，建立管理责任制，定期进行泄漏检测，确保污染处理设施安全稳定运行，确保废水污染物达标排放；加强挥发性有机物治理设施管理，落实责任，确保稳定达标排放。 （6）突发环境事件应急预案 建设单位应该按照《企事业单位和工业园区突发环境事件应急预案编制导则》（DB32/T3795-2020）中的相关要求并结合本单位实际情况修编现有突发环境事件应急预案，并在环保部门进行备案，企业应配备足够的应急物资，完善事故水收集设施和雨水排口截止阀。加强环境风险防范应急体系建设，加强环境应急预案管理，定期开展应急演练，持续开展环境安全隐患排查整治，提升应急监测能力，加强应急物资管理。 （7）环境风险评价结论 建设单位应加强风险管理，并认真落实本评价提出的各项风险防范措施，建设项目环境风险是可控的，对周围环境影响较小。 |

- 环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 |  | 排放口(编号、 名称)/污染源 |  | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 |  | P2 | 零部件清洗废气 | 非甲烷总烃、HCl | 顶吸集气罩收集+碱液喷淋+除雾器+一级活性炭处理后+15m高排气筒P2排放。风量为10000m3/h，DN0.5m。 | 江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1、表3排放限值 |
|  |  |  | 封口工序采用液化石油气燃烧废气 | 烟尘、二氧化硫、 氮氧化物 | 顶吸集气罩收集+15m高排气筒P2排放。风量为10000m3/h |  |
|  |  | P3 | 危废库 | 非甲烷总烃 | 负压收集+一级活性炭处理+15m高排气筒P3排放。风量为2000m3/h |  |
| 地表水环境 |  | 零部件酸碱清洗水 |  | pH、COD、SS、氨氮、总磷 | 依托现有酸碱废水中和处理装置 | 江宁经济技术开发区污水处理厂 |
|  |  | 废气处理喷淋水 |  | pH、COD、SS |  |  |
|  |  | 冲洗水 |  | COD、SS | -- |  |
|  |  | 循环水排水 |  | COD、SS | -- |  |
|  |  | 纯水制备浓水 |  | COD、SS | -- |  |
| 声环境 |  | 清洗机、风机噪声 |  | 等效A 声级 | 合理布局、减振、隔声、距离衰减。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 |  | -- |  | -- | -- | -- |
| 固体 废物 | - 一般工业固体废物依托现有固废堆场两处20m2，每处堆场10m2，固废堆场要符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）要求； - 危险废物（清洗废液、废润滑油、废包装瓶、废活性炭）：依托现有危废库（30m2），定期送有资质单位处理，危废仓库按照《危险废物贮存污染控制》（GB18597-2001）（2013年修订）和《关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办[2019]149号）、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）、《关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》(苏环办[2019]222号)要求建设，采取四防措施，危险废物采取密封包装，并张贴危险废物标志牌； |  |  |  |  |  |
| 土壤 及地 下水 污染 防治 措施 | （1）源头控制：对有毒有害物质特别是液体或者粉状固体物质的储存及输送、生产加工，污水治理、固体废物堆放，采取相应的防渗漏、泄漏措施。 （2）分区防控：原辅料储存区、生产装置区、输送管道、污水治理设施、固体废物堆存区的防渗要求，应满足国家和地方标准、防渗技术规范要求。重点防渗区为3#化学品库、危废仓库、污水处理站，一般防渗区为生产车间和一般固废仓库，新增事故池按相关规定做好防渗措施。 （3）渗漏、泄漏检测：对可能发生泄漏的装置管道等配置泄漏、渗漏检测装置并配套相应措施。 |  |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |  |
| 环境 风险 防范 措施 | 见上章6、环境风险（3）环境风险防范措施及要求 ①贮运工程风险防范措施 ②危废库房防范措施 ③废水/废液事故排放防范措施 ④废气事故排放防范措施 |  |  |  |  |  |
| 其他 环境 管理 要求 | 1、环境管理 根据国家有关法律法规及地方环境保护部门要求加强环境污染控制管理，把对周围环境影响降到最低。建立健全环境管理制度，加强现场管理，采取有效措施减少污染物产生量。 （1）调试前按要求向生态环境部门申请排污许可；按排污许可要求落实日常环保管理要求。 （2）试生产3个月内完成自主环保竣工验收；如需延期，需向区生态环境局报告，但最长时间不得超过12个月。 2、排污口规范化设置 本项目依托的现有雨、污排放口和P2废气排气筒已经规范化设置；危废依托现有废库暂存，企业按江苏省规定加强固废暂存设施的管理。新建排污口为危废库废气治理措施，废气经一级活性炭处理后P3排气筒排放，排气筒须设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台，在净化设施进出口分别设置采样口，环境保护图形标志牌应设在排气口附近地面醒目处。 3、三同时验收一览表 本项目总投资2054.6万元，环保投资274万，占总投资额的13.3%，三同时验收一览表见表5-1。 表5-1 本项目“三同时”验收一览表 排放源; 环保设施名称; 处理效果; 投资 （万元）; 进度. 零部件酸碱清洗废水; 铺设废水管道，依托现有酸碱废水处理设施。; 江宁经济技术开发区污水处理厂接管标准; 1; 与本项目同时设计同时施工同时投入运行. 喷淋废水. 零部件清洗废气; 新建废气收集系统+喷淋塔+除雾器+一级活性炭处理+15m高排气筒(P2); 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》DB32/4041—2021）; 100. 封口工序液化石油气燃烧废气; 新建集气罩，依托现有15m高排气筒(P2); 1. 危废库废气; 负压收集+活性炭吸附+15m高排气筒P3排放; 2. 清洗机、风机噪声; 合理布局、减振、隔声、距离衰减。; 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类排放标准; 5. 危废; 依托现有危废库30m2暂存; 签订危废处置协议,委托有资质单位处置，固废“零排放”；储存执行《危险危废贮存污染控制标准（GB18597-2001）及其2013修改单; --. 一般固废; 依托现有一般固废堆场（20m2）; 回收利用; --. 绿化; 依托现有厂区; /; --. 环境风险; 应急物资; 5. 修订突发环境事件应急预案; --. 新建事故池800m3; 160. 环境管理（机构、监测能力）; 建立环境管理制度; --. 合计; 274. 4、环境监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 电子工业》（HJ 1253-2022），针对本项目所排污染物情况，建设单位开展自行监测，根据监测结果编写自行监测年度报告并上报当地环境保护主管部门。 在监测单位出具环境监测报告之后，建设单位应当将监测数据归类、归档，妥善保存。对于监测结果所反映的环保问题应及时采取措施，及时纠正，确保污染物排放达标。本项目运营期间监测计划，见表5-2。 表5-2 本项目建成全厂环境监测工作计划 类别; 监测位置; 监测项目; 频次; 执行标准. 大气; 有组织; P1; 1#厂房生产过程产生的废气; 非甲烷总烃、HCl; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》DB32/4041—2021表1. P2（监测点位于排气筒）; 8#厂房清洗废气; 非甲烷总烃、HCl; 1次/年. 石油天然气燃烧废气; 非甲烷总烃、颗粒物、NOx、SO2; 1次/年. P3; 危废库; 非甲烷总烃; 1次/年. 无组织; 厂界（企业厂界上风向设1个参照点，下风向设3个监控点）; 甲烷总烃、HCl、NOx、SO2、颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》DB32/4041—2021表3. 门窗或通风口外1m，距离地面1.5m以上位置设1-2个监控点，检测1h平均浓度值; 非甲烷总烃; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》DB32/4041—2021表2. 废水; DW001; pH、COD、SS、氨氮、总磷; 1/年; 江宁经济技术开发区污水处理厂接管标准. 噪声; 厂界四周外1m; 连续等效A声级; 每季度一次，监测昼间噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类排放标准. （5）固定污染源排污登记 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目为简化管理排污单位，履行固定污染源登记。 |

# 六、结论

本项目是方夜视技术股份有限公司“光电倍增管生产线改造项目”，建设地点位于南京江宁经济技术开发区秣陵街道康平街2号北方夜视技术股份有限公司现有厂房内。该项目符合国家及地方的产业政策，选址合理，采用的各项污染防治措施可行，总体上对评价区域环境影响较小，不会降低区域环境质量现状，总量按照江宁区要求落实，环境风险可防控。从环境保护角度出发，该建设项目在该地建设是可行的。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表(t/a)

| 项目 分类 | 污染物名称 |  | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① |  | 现有工程 许可排放量② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ |  | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ |  | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ |  | 变化量 ⑦ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | VOCs（非甲烷总烃计） | 0.053 |  | -- | -- |  | 0.161 |  | 0.002 | 0.212 |  | +0.159 |  |
|  |  | 氯化氢 | 0.006 |  | 0.0268 | -- |  | 0.004 |  | -- | 0.01 |  | +0.004 |  |
|  |  | 烟尘 | -- |  | -- | -- |  | 0.000 |  | -- | 0.006 |  | +0.006 |  |
|  |  | 二氧化硫 | -- |  | -- | -- |  | 0.000 |  | -- | 0.000 |  | +0.000 |  |
|  |  | 氮氧化物 | -- |  | -- | -- |  | 0.002 |  | -- | 0.002 |  | +0.002 |  |
|  | 无组织 | VOCs（非甲烷总烃计） | -- |  | -- | -- |  | 0.07 |  | -- | 0.07 |  | +0.07 |  |
|  |  | 氯化氢 | -- |  | -- | -- |  | 0.002 |  | -- | 0.002 |  | +0.002 |  |
|  |  | 烟尘 |  |  |  |  |  | 0.000 |  |  | 0.001 |  | +0.001 |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  | 0.000 |  |  | 0.000 |  | +0.000 |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  | 0.000 |  |  | 0.001 |  | +0.001 |  |
| 水污染物 | -- |  | 接管量 | 外排量 | 外排量 | 接管量 | 外排量 | 接管量 | 外排量 | -- | 接管量 | 外排量 | 接管量 | 外排量 |
|  | 废水量m3/a |  | 99547 | 99547 | 1356.26 | -- | -- | 3309.2 | 3309.2 | -- | 102856.2 | 102856.2 | +3309.2 | +3309.2 |
|  | COD |  | 25.982 | 4.9774 | 0.06 | -- | -- | 0.351 | 0.165 | -- | 26.294 | 5.1424 | +0.351 | +0.165 |
|  | SS |  | 1.294 | 0.9955 | 0.013 | -- | -- | 0.477 | 0.033 | -- | 1.771 | 1.0285 | +0.477 | +0.033 |
|  | 氨氮 |  | 0.454 | 0.7964 | -- | -- | -- | 0.003 | 0.017 | -- | 0.457 | 0.8134 | +0.003 | +0.017 |
|  | 总磷 |  | 0.113 | 0.0498 | -- | -- | -- | 0.002 | 0.002 | -- | 0.114 | 0.0518 | +0.002 | +0.002 |
|  | 全盐量 |  | -- | -- | -- | -- | -- | 0.600 | -- |  | 0.600 | -- | +0.600 | -- |
| 固体废物 | 危险废物 |  | 75 |  | -- | -- |  | 10 |  | -- | 85 |  | +10 |  |
|  | 一般固废 |  | 152 |  | -- | -- |  | 4.4 |  | -- | 156.4 |  | +4.4 |  |
|  | 生活垃圾 |  | 120 |  | -- | -- |  |  |  | -- | 120 |  | -- |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①